# ПОРЯДОК РАБОТЫ # ИНСТРУКТОРА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ ПРОТИВОГАЗОВ Исправность фильтрующих противогазов определяется двумя проверками в помещении (палатке) с отравляющим веществом. Первая проверка производится при концентрации паров хлорпикрина 0.85 г/м3, а вторая – при концентрации 8,5 г/м3. После проверки противогазов на герметичность рабочие и служащие группами по 10 – 20 человек вводятся в палатку, где находятся в течении 5-ти минут. Во время пребывания в палатке необходимо проделать несколько наклонов и поворотов головой, а также 8 – 10 приседаний. Если при этом ощущается раздражение глаз, то, не снимая противогаза необходимо выйти из палатки, отойти в наветренную сторону, снять противогаз, определить и устранить неисправность или заменить лицевую часть (противогаз), после чего надеть противогаз и вновь войти в палатку. Вторая проверка проводится таким же путем. Лицевая часть считается подобранной, а противогаз исправным, если при второй проверке раздражение глаз не ощущается.

| Для создания и поддержания заданной концентрации в зависимости от температуры воздуха в палатке хлорпикрин распыляется в следующих количествах: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Концентрация хлорпикрина мг/л | Температура воздуха в палатке оС | Первоначальное количество хлорпикрина мл | Последующие добавки хлорпикрина перед входом группы мл |
| 8,5 | + 10 | 350 | 140 – 180 |
| 8,5 | + 15 | 250 | 100 – 130 |