Инв.№204-7/2

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ДОБРОВОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ № 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

Москва

2011 г.

# СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № |  | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |  |  |
| 1 |  | Положения о территориальном планировании проекта Генерального плана Доброводского сельского поселения Севского муниципального района Брянской области | 204-7/1 |
| 2 |  | Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Доброводского сельского поселения Севского муниципального района Брянской области | 204-7/2 |
| 2. Графические материалы |  |  |  |
| 3 | Схема современного использования территории (Опорный план) |  | 204-7/3 |
| 4 | Схема функционального зонирования территории с нанесением зон с особыми условиями использования территории |  | 204-7/4 |
| 5 | Проектный план |  | 204-7/5 |
| 6 | Схема риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | 204-7/6 |
| 3. Материалы на электронных носителях |  |  |  |
| 7 | Текст тома в формате Word, иллюстративные материалы (карты-схемы) в формате JPG (CD) |  | 204-7/7 |

Генеральный директор	           В.А. Дербеденев   _________________

Директор департамента градостроительства           Ю.В. Пашко          _________________

Руководитель проекта	           Н.С. Киселева	        _________________

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ | 5 |
| --- | --- |
| 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД | 9 |
| 2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ | 15 |
| 2.1. Общая часть | 15 |
| 2.1.1. Общие сведения | 15 |
| 2.2. Экономико-географическое положение и факторы развития | 17 |
| 2.3. Природные условия и ресурсы | 19 |
| 2.3.1. Климатическая характеристика | 19 |
| 2.3.2. Гидрологическая характеристика. Ресурсы поверхностных вод | 20 |
| 2.3.3. Инженерно-строительные условия и минерально-сырьевые ресурсы | 21 |
| 2.3.4. Лесные ресурсы | 25 |
| 2.3.5. Особо охраняемые природные территории | 27 |
| 2.4. Экологическое состояние | 29 |
| 2.4.1. Санитарное состояние атмосферного воздуха | 29 |
| 2.4.2. Санитарное состояние и рациональное использование водных объектов | 30 |
| 2.4.3. Состояние почвенного покрова и санитарная очистка территории | 31 |
| 2.5. Социально-экономическая ситуация | 33 |
| 2.5.1. Анализ и прогноз развития отраслей экономики | 33 |
| 2.5.2. Население и трудовые ресурсы. Положение поселения в системе расселения | 34 |
| 2.5.3. Система расселения | 38 |
| 2.5.4. Жилой фонд и жилищное строительство | 40 |
| 2.5.5. Социальная инфраструктура и бытовое обслуживание населения 2.5.5.1. Система объектов социальной инфраструктуры | 41 44 |
| 2.5.5.2. Образовательные учреждения | 45 |
| 2.5.5.3. Учреждения здравоохранения | 47 |
| 2.5.5.4. Социальные учреждения | 48 |
| 2.5.5.4. Культурное обслуживание и спорт | 48 |
| 2.5.5.5. Бытовое обслуживание | 50 |
| 2.6. Охрана объектов историко-культурного наследия | 51 |
| 2.7. Транспортная инфраструктура | 54 |
| 2.8. Инженерная инфраструктура | 57 |
| 2.8.1. Водоснабжение | 57 |
| 2.8.2. Водоотведение | 60 |
| 2.8.3. Электроснабжение | 61 |
| 2.8.4. Газоснабжение | 64 |
| 2.8.5. Теплоснабжение | 66 |
| 2.8.6. Связь | 66 |
| 2.9. Анализ планировочной структуры. Пространственно-средовой потенциал | 69 |
| 2.9.1. Современная планировочная организация территории | 69 |
| 2.9.2. Существующие границы муниципального образования | 70 |
| 2.9.3. Земельный баланс | 72 |
| 2.9.4. Организация зеленых насаждений | 72 |
| 2.9.5. Система градостроительных ограничений | 72 |
| 2.10. Планировочная концепция. Развитие планировочной структуры | 74 |
| 2.10.1. Функциональное зонирование территории | 74 |
| 2.11. Риск уязвимости территории от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций | 77 |
| 2.12. Зоны с особыми условиями использования территории и градостроительные ограничения | 82 |
| 3. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ | 86 |
| 3.1. Архитектурно-планировочная организация сельского поселения | 86 |
| 3.2. Социально-экономическое развитие | 87 |
| 3.2.1. Мероприятия по развитию экономики | 87 |
| 3.2.2. Жилищное строительство | 87 |
| 3.2.3. Развитие объектов социальной инфраструктуры | 88 |
| 3.2.3.1. Образование | 88 |
| 3.2.3.2. Здравоохранение | 89 |
| 3.2.3.3. Культура | 90 |
| 3.2.3.4. Физическая культура и спорт | 91 |
| 3.2.3.5. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания | 91 |
| 3.3. Охрана объектов историко-культурного наследия | 91 |
| 3.4. Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть | 93 |
| 3.5. Инженерное оборудование территории | 96 |
| 3.5.1. Водоснабжение | 96 |
| 3.5.2. Водоотведение | 98 |
| 3.5.3. Электроснабжение | 98 |
| 3.5.4. Газоснабжение | 99 |
| 3.5.5. Теплоснабжение | 100 |
| 3.5.6. Связь | 101 |
| 3.6. Мероприятия по охране окружающей среды | 102 |
| 3.7. Мероприятия по защите территории от опасных природных и техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций | 104 |

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Доброводского сельского поселения Севского муниципального района Брянской области разработан по заказу Администрации Доброводского сельского поселения на основании муниципального контракта в соответствии с требованиями, изложенными в техническом задании на разработку градостроительной документации (Приложение №1 к муниципальному контракту).

Генеральный план – основной вид градостроительной документации, определяющий в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории поселения, зонирование территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, соблюдение санитарных норм и обеспечения экологической безопасности. Основная функция Генерального плана – градорегулирование, координация участников градостроительной деятельности в рамках принятой градостроительной стратегии.

Проектные решения Генерального плана являются основой для определения долгосрочной стратегии и этапов градостроительного планирования развития территории Доброводского сельского поселения, выбора оптимального решения архитектурно-планировочной организации и функционального зонирования территории.

Кроме того, Градостроительным кодексом РФ с 01.01.2013 вводится запрет на принятие органами власти решений о резервировании, переводе и изъятии земельных участков при отсутствии утвержденных генеральных планов.

В связи с этим Генеральные планы поселений наряду с другими документами территориального планирования должны быть оперативно разработаны в целях реализации полномочий органов местного самоуправления, а также в целях комплексного экономического развития территорий и повышения их инвестиционной привлекательности.

Разработка Генерального плана Доброводского сельского поселения проводилась в соответствии с положениями статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004г. № 190-ФЗ), законом Брянской области 15 марта 2007 года №28-З «О градостроительной деятельности в Брянской области», требованиями действующих федеральных законодательных актов, с учетом следующей базовой законодательной и градостроительной документации:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ;

- Федеральный закон «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03 1999 с изменениями от 10.01.2003 г. ;

- Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» №122-ФЗ от 21.07.97г. ;

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002г. №73-ФЗ).

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Минрегиона России от 13.10.2010 № 492;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования,  экспертизы  и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03.-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

- СНиП 2.04.07-86*; «Методики расчета потребности тепловой энергии на отопление»; вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений»;

- СНиП 11-02-96 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Основные положения»;

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- ГН 2.1.6.1338-03 «Гигиенические нормативы и ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»;

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений»;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

Генеральный план разработан в границах муниципального образования Доброводского сельского поселения Севского муниципального района Брянской области, установленных законом Брянской области от 9 марта 2005 года «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области».

Разработка Генерального плана велась с учетом ранее разработанной градостроительной документации:

- Схемы территориального планирования Севского муниципального района Брянской области, выполненной НПИ «Энко» в 2008 году;

- Схемы территориального планирования Брянской области, выполненной ООО НПИ «ЭНКО" в 2009 году;

- иной градостроительной документацией.

Кроме того учитывались материалы исходной информации для подготовки проекта генерального плана, в том числе:

- данные о демографической ситуации и занятости населения;

- сведения о социальной, транспортной, инженерной и производственной инфраструктурах, строительной базе;

- картографические и справочные материалы,

- материалы социально-экономических прогнозов развития поселения, сведения об имеющихся целевых программах и программах социально-экономического развития;

- сведения о современном использовании и состоянии территории, ее экономической оценке;

- данные обследований и прогнозов санитарно-гигиенического состояния и экологической ситуации;

- данные социологических и социально-экономических обследований;

- материалы опорных и адресных планов;

- сведения об инвестиционных проектах, рыночной конъюнктуре и финансовом обеспечении;

- материалы государственного земельного кадастра (государственного кадастра объектов недвижимости).

# 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Основными целями генерального плана Доброводского сельского поселения являются:

- Определение назначения территории поселения  исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан.

- Обеспечение устойчивого развития территории поселения путём разработки долгосрочной территориальной стратегии, учитывающей, в том числе, необходимость достижения социально-экономического развития поселения  и обеспечения высоких жизненных стандартов населения.

В рамках проекта на основе комплексного анализа территории в отношении городского поселения сформулированы следующие цели развития:

- Обеспечение устойчивого социально-экономического развития городского поселения, его производственного потенциала.

- Формирование комфортабельной жилой среды проживания, труда и отдыха населения отвечающей социальным стандартам;

- Улучшение архитектурно-художественного облика и повышение качества сложившейся среды населенных пунктов; повышение их уровня благоустройства.

- Повышение качества среды проживания и мест приложения труда.

- Сохранение и регенерация исторического и культурного наследия.

- Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- Определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного планирования развития территории городского поселения.

- Определение оптимального решения архитектурно-планировочной  организации и функционального зонирования территории Доброводского сельского поселения.

- Выявление проблем градостроительного развития территории.

- Планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель различных категорий.

- Улучшение жилищных условий, достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий.

- Определение направлений развития инженерной инфраструктуры.

- Разработка предложений по оптимизации транспортного обслуживания населения и развития дорожной инфраструктуры.

- Сохранение историко-культурного, ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия поселения, а также всех населенных пунктов входящих в его состав.

- Разработка предложений по благоустройству и озеленению территории.

- Определение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Обеспечение экологической безопасности и определение мероприятий по организации зон с особыми условиями использования территорий.

Методология проекта

В Генеральном плане определены основные параметры развития сельского поселения: перспективная численность населения, объемы всех видов строительства, в том числе жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда, необходимые для строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры, озеленения и благоустройства территории.

В проекте выполняется одна из главных задач Генерального плана – функциональное зонирование территорий, с выделением жилых, производственных, общественных, рекреационных и других зон, для развития всех жизненно важных функций территории поселения.

Планировочные решения Генерального плана являются основой для разработки проектной документации следующих уровней – проектов планировок отдельных районов и зон поселения, проектов межевания, градостроительных планов.

В качестве основных методов исследования при разработке тематических блоков применялись современные научные методики, основанные на получении объективной информации о взаимодействии природных и социально-экономических процессов, выявлении особенностей современного состояния, ретроспективы, а так же моделирование и прогнозирование их развития.

К числу таких методов следует отнести математико-статистический, сравнительный, историко-географический, метод полимасштабного анализа, картографический, геоинформационный, социологический.

Такой подход позволил в рамках разработки проекта генерального плана провести:

- анализ современного состояния и использования территории при помощи ГИС- технологий и цифровых изображений для поиска решений по оптимизации пространственной организации территории сельского поселения;

- комплексный анализ территории с целью выявления природно-экологического, демографического, экономического, историко-культурного потенциалов, выявления проблемных ситуаций и территорий, а также зон с особыми условиями использования территории;

- разработку и обоснование предложений по зонированию территории, функциональному назначению зон и режимов их содержанию и использованию, развитию населенных пунктов;

- прогнозирование базовых параметров развития территории: численности населения сельского поселения, состояния сферы занятости, объемов строительства;

- разработку мероприятий по размещению объектов местного значения, по развитию транспортной инфраструктуры поселения, реконструкции и развитию инженерных систем, систем связи и телекоммуникаций;

- разработку мероприятий по восстановлению, сохранению и использованию историко-культурного наследия;

- разработку мероприятий по сохранению и развитию системы особо охраняемых природных территорий, рациональному использованию природных ресурсов;

- разработку мероприятий по защите от неблагоприятных природных и антропогенных процессов, чрезвычайных ситуаций.

Высокая достоверность результатов основывается на использовании методов пространственно-временного моделирования, геоинформационных технологий и систем ArcGIS, AutoCad, а так же обобщении многообразных источников первичной статистической информации – данных переписей населений и текущего государственного статистического учета, внутриведомственных отчетов, материалов обследований научных и научно-производственных организаций и т.п..

Использование инновационных методов в подготовке указанных документов территориального планирования, создание картографических и тематических баз данных, использование геоинформационных технологий, разработка интегральных географических информационно-аналитических систем способствуют формированию обоснованных представлений о пространственной организации территории, совершенствованию технологий комплексного территориального планирования, организации актуального информационного обеспечения градостроительной деятельности.

Разработка Генерального плана и Правил землепользования и застройки имеет следующие основные организационные блоки:

- проведение организационно-подготовительных работ, в рамках которых осуществляется:

- заключение государственного контракта;

- подготовка и утверждение заказчиком программы выполнения работ;

- определение ответственных за реализацию мероприятий со стороны заказчика;

- формирование проектного коллектива разработчиков;

- рассылка детализированных анкет для промышленных предприятий;

- анализ исходных данных, предоставляемых заказчиком.

- выполнение работ по изготовление геоподосновы, ее адаптация согласно требованиям Технического задания;

- разработка Генерального плана согласно Техническому заданию и Градостроительному Кодексу;

- передача материалов заказчику в полном комплекте, согласование и утверждение Генерального плана.

Графические материалы выполнены в М 1:5000 с использованием программных пакетов ArcGIS и представлены в электронном виде, а также на бумажном носителе. На картах (схемах), входящих в состав Генерального плана Доброводского сельского поселения отображены:

Опорный план:

- границы поселения;

- границы земель сельскохозяйственного назначения, границы земель для обеспечения космической деятельности, границы земель обороны и безопасности, границы земель иного специального назначения, границы земель лесного фонда, границы земель водного фонда, границы земель особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения;

- границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения либо на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения в соответствии со схемой Брянской области;

- существующие границы земель промышленности, энергетики, транспорта, связи;

- границы территорий объектов культурного наследия (в случае наличия утвержденных границ);

- границы зон инженерной и транспортной инфраструктур.

Функциональное зонирование с нанесением зон с особыми условиями использования территории:

- границы зон ограничений, утверждаемые в составе схем территориального планирования Российской Федерации, схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, схем территориального планирования муниципальных районов, в том числе границы территорий объектов культурного наследия (в случае наличия утвержденных границ);

- границы зон с особыми условиями использования территорий (в отношении памятников культуры границы охранных зон наносятся при условии разработанных и утвержденных проектов охраны памятников), границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, границы зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения в случае размещения таких объектов;

- сведения об использования территории муниципального образования с отображением границ земель различных категорий, иной информации об использовании соответствующей территории;

- сведения о комплексном развитии территории и размещении объектов капитального строительства местного значения, в том числе с учетом результатов инженерных изысканий;

- зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- существующие границы земель промышленности, энергетики, транспорта, связи;

- границы земельных участков, на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности;

- границы зон инженерной и транспортной инфраструктур.

- границы функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон.

Проектный план:

- границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения либо на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения;

- границы функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон;

- планируемые границы территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке;

- границы планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе:

- границы объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в границах поселения;

- границы автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах поселения;

- границы иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения.

Карта риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

- границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

- границы зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения, в случае размещения таких объектов.

Генеральный план Доброводского сельского поселения  Севского муниципального района Брянской области разработан авторским коллективом департамента Градостроительства ООО «Финансовый и организационный консалтинг».

2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

2.1. Общая часть

2.1.1. Общие сведения

Доброводское сельское поселение было образовано 01 января 2006 года на основании закона Брянской области от 9 марта 2005 года «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области». Административным центром сельского поселения является с. Доброводье.

Площадь Доброводского сельского поселения составляет 179,5 кв.км. На западе поселение граничит с Севским городским поселением и Косицким сельским поселением, на юге граничит с Курской областью Хомутовским районом, на востоке граничит с Дмитриевским районом Курской области, на севере граничит с Новоямским сельским поселением и Комаричским районом Брянской области.

В состав поселения входят населённые пункты с. Доброводье, с. Гапонова, с. Сенное, с. Юрасов Хутор, п. Михайловский, п. Берёзовский, п. Зайцевский, п. Трояновский, п. Узлич.

2.2. Экономико-географическое положение и факторы развития

Доброводское сельское поселение расположено в южной части Брянской области и на востоке Севского района на расстоянии 130 км от г. Брянска. Поселение входит в состав Севского муниципального района, занимает площадь 17950 га (14,7% площади Севского района), из которых площадь населенных пунктов составляет 266 га.

Доброводское поселение граничит на северо-востоке с Комаричским муниципальным районом, на востоке и на юге с Курской областью, на юго-западе с Косицким сельским поселением, на западе с Севским городским поселением, на северо-западе с Новоямским сельским поселением.

В состав Доброводского сельского поселения входят 9 населенных пунктов: сёла Доброводье (административный центр Доброводского сельского поселения), Сенное, Юрасов Хутор, Гапонова, посёлки Березовский, Зайцевский, Михайловский, Трояновский, Узлич. Численность населения сельского поселения на 1 января 2011 г. составила 1284 человека, или 7,6% населения Севского района, плотность населения – 7,1 чел/км2.

Село Доброводье (административный центр Доброводского поселения) расположено в 12 км от г. Севска. Осуществляется регулярное автотранспортное сообщение с г. Севском (муниципальные автобусы и частные маршрутные такси с интервалом в будни – 20 минут, в выходные – 10-20 минут), а также с пгт. Выгоничи (автобус Брянск-Лопушь).

Экономика Доброводского сельского поселения носит почти исключительно третичный характер и связана с функционированием сферы услуг (прежде всего социальная сфера, сфера муниципального управления, предприятия торговли и системы жизнеобеспечения села), кроме этого, население занято в натуральном подсобном хозяйстве.

Село Доброводье является административным центром Доброводского сельского поселения, что определяет положение поселения в сети учреждений социальной инфраструктуры. Большинство базовых объектов социальной инфраструктуры сконцентрированы в с. Доброводье.

На территории Доброводского сельского поселения отсутствуют памятники архитектуры.

В качестве положительных факторов экономико-географического положения Доброводского сельского поселения можно выделить:

- благоприятные природные факторы;

- близость к районному центру и наличие автомобильной дороги, обеспечивающей транспортную связь поселения с ним.

Отрицательные факторы:

- неразвитое сельское хозяйство;

- отсутствие промышленности;

- отсутствие железнодорожного транспорта;

- низкая бюджетная обеспеченность;

- удалённость от крупных городов;

- снижающаяся в последние годы численность населения;

- отток трудоспособного населения в крупные города.

В целом экономико-географическое положение поселения можно оценить как внутреннее и полупериферийное.

2.3. Природные условия и ресурсы

2.3.1. Климатическая характеристика

Доброводское сельское поселение расположено в восточной части Севского района Брянской области.

Климат характеризуется как умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года: теплым летом и умеренно холодной зимой.

Климатические наблюдения проводятся на Севской районной метеостанции, расположенной западнее Доброводского поселения, но имеющей идентичные климатические характеристики.

Таблица 2.3.1. Основные климатические характеристики Севского района1

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Среднегодовая температура воздуха | +6,3°С |
| Средняя многолетняя температура воздуха самого холодного месяца (февраля) | -7,2°С |
| Средняя многолетняя температура воздуха самого теплого (июля) | +19,9°С |
| Максимальная температура воздуха | +34,5°С |
| Минимальная температура воздуха | -33,0°С |
| Продолжительность теплого времени года (Т > 00С) | 220 дней |
| Продолжительность вегетационного периода (Т > 50С) | C середины апреля по третью декаду октября (185 суток) |
| Средняя относительная влажность воздуха | 70% |
| Среднее многолетнее количество осадков | 580 мм |
| Среднее число дней с осадками за год | 170 дней |
| Средняя многолетняя испаряемость | Около 60% от выпавших осадков |
| Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова | Около 125 дней (с начала декабря до первой декады апреля) |
| Средняя мощность снежного покрова | 26 см |
| Средняя глубина промерзания грунтов | 81 см |
| Максимальная глубина промерзания почвы | 128 см |
| Средняя скорость ветра | 2,5-4,5 м/сек |

Среднегодовое количество осадков составляет около 580 мм, колебания составляют от 400 до 900 мм в зависимости от особенностей каждого конкретного года.

Наибольшее количество осадков выпадает в июне и июле, и в зимние месяцы. Первые заморозки появляются в среднем в конце сентября - начале октября, последние в первой декаде мая.

Господствующей воздушной массой в течение года является континентальный воздух умеренных широт. Севский район расположен вблизи основных путей перемещения циклонов и антициклонов над Европейской территорией Российской Федерации. Чередующаяся смена волн теплого и холодного воздуха (особенно заметная в мае) создает неустойчивую погоду, вызывает грозовые дожди летом, кратковременные оттепели зимой. Приток атлантических умеренных масс обусловливает мягкость зимы при значительной облачности, возврат холодов весной, поздние весенние заморозки. Континентальные, горячие и сухие массы воздуха приносят засушливую погоду летом. Поступление такой же воздушной массы осенью (в сентябре-октябре) вызывает возврат тепла.

Рисунок 2.3.1. Роза ветров Севского района

Преобладающее направление приземного ветра в течение года западное и юго-западное. Зимой, нередко, юго-восточные и юго-западные, летом – западные, северо-западные и северо-восточные ветра. Преобладающая скорость ветра 3-5 м/с.

Вывод

- Согласно СНиП 23-01-99 – «Строительная климатология», вся Брянская область по климатическому районированию относится к климатическому подрайону II В: климатические условия области благоприятны для жизнедеятельности человека, трудовой деятельности, отдыха и туризма и не вызывают ограничений для капитального строительства.

- В районе преобладают ветра юго-западных и западных направлений.

2.3.2. Гидрологическая характеристика. Ресурсы поверхностных вод

Гидрологическая характеристика

Территория Брянской области относится к области гумидного климата, что обуславливает богатые ресурсы поверхностных вод. Обводненность территории Севского района составляет 0,49% от общей площади района. Это самый низкий показатель среди районов Брянской области.

Водотоки Доброводского сельского поселения относятся к бассейну Днепра. По западной границе поселения протекает р. Сев, по северной – р. Стенега (правобережный приток р. Сев, протяженность 27 км). На северо-востоке поселения берет исток р. Чечера – левобережный приток реки Стенега.

Река Сев - крупнейшая река района. Общая протяженность реки 90 км. Площадь водосбора реки составляет 1150 км2. Река впадает в р. Нерусса.

Реки района равнинного типа, преимущественно снегового питания. Особенностью их режима является высокое продолжительное весеннее половодье и низкие уровни в летний и зимний периоды. Питание рек, как правило, происходит за счет талых снеговых вод и лишь на 15-20 % - дождевых и грунтовых. В засушливые годы роль грунтового питания возрастает. Весной, во время половодья, расход воды превышает в 10-20 раз среднегодовой: реки расходуют до 60% общего годового стока. Во время летней межени расходуется всего 10% годового стока.

Водотоки свободны ото льда до 240 дней в году. Замерзают реки в середине декабря, вскрытие происходит, как правило, в первой половине апреля. Весенний подъем уровня начинается за несколько дней до вскрытия. Средние сроки начала весеннего подъема уровней – середина марта. Наибольшие уровни весеннего половодья отмечаются в первой декаде апреля. Затопление пойм происходит не ежегодно. Летняя межень начинается в конце мая – середине июня.

Гидрогеологическая характеристика

Согласно гидрологическому районированию территория рассматриваемого поселения относится ко второму гидрогеологическому району, который представляет собой обширную область северо-восточной краевой части Днепровско-Донецкого артезианского бассейна.

Основными эксплуатируемыми водоносными горизонтами являются водоносный турон-сантонский карбонатный комплекс. Отложения турон-сантонского комплекса представлены трещиноватой толщей песчанистого и чистого мела в подошве (5-6м), толщей карбонатно-кремнисто-цеолитовых пород в кровле (более 30 м) и залегают на альб-сеноманских песчаных отложениях. По химическому составу подземные воды, в основном гидрокарбонатные натриево-кальциевые с минерализацией 0,4-0,7 г/л. По водородному показателю воды слабо щелочные с рН 6,8 – 7,5.

2.3.3. Инженерно-строительные условия и минерально-сырьевые ресурсы

Геолого-геоморфологическая характеристика

Севский район расположен на стыке Приднепровской низменности и Среднерусской возвышенности (Восточно-Европейская равнина). В геологическом строении выделяют два структурных комплекса (нижний - кристаллический фундамент, сложен метаморфическими образованиями архея и нижнего протерозоя, верхний - осадочный чехол).

На большей части территории Доброводского поселения подстилающие породы сложены отложениями меловой системы. Они представлены нерасчлененными отложениями мергелей, глинистого мела и алевритовых трепелов, а на севере поселения – писчим мелом. В центре и на северо-западе поселения подстилающие породы представлены нерасчлененными отложениями глины, алевритов, серых и коричневых песков неогеновой системы. На юго-востоке небольшой участок покрыт глинами переходящими вверх по разрезу в алевриты и пески палеогеновой - неогеновой системы. Долина реки Сев сложена разнозернистыми, кварцевыми и глауконит – кварцевыми песками, с фосфоритовой галькой относящимися к меловой системе.

Основная часть подстилающих пород перекрыта водно-ледниковыми отложениями времени отступания ледника (пески, супеси, суглинки) и основной мореной (суглинки с галькой и валунами, валунно-галечные отложения). На севере и юго-востоке дочетвертичные отложения перекрыты лессовидными суглинками и лессами. Лессовая толща имеет мощность 5-15 м. Поймы рек перекрыты аллювиальными отложениями. Долина реки Сев перекрыта аллювиальными отложениями, нерасчлененными озерными и аллювиальными отложениями (пески, суглинки, глины), и болотными отложениями (торф, супеси, суглинки).

Рельеф представляет собой волнистые, водно-ледниковые равнины, расчлененные овражно-балочной сетью, со средними высотами 180-200 м. Водно-ледниковый комплекс представлен песками с прослоями суглинков и глин, включая валунно-галечный материал.

Речная пойма р. Сев имеет нижние террасы и пологогривистый, или плоский рельеф. Сложена слоистым, песчано-супесчаным и супесчано-глинистым аллювием, который местами перекрыт торфом и заболочен.

Опасные физико-геологические процессы

Просадки лессовых пород. Характерны в местах, где мощность перигляциальных лессовидных суглинков достаточно значительна (превышает 9 м). Причина этих просадок – характерная для лессов пористость.

Карстово-суффозионные процессы. В микрорельефе часто встречаются карстово-суффозионные формы. Суффозии (процесс выноса грунтовыми водами мельчайших частиц породы и растворенных веществ) наиболее подвержены лессовидные суглинки и лессы.

Плоскостной смыв и линейная эрозия. Распространены на склонах эрозионной сети. В случае наличия мощного покрова лессов могут принимать угрожающие масштабы. При распашке или проведении крупных сплошнолесосечных рубок с применением тяжелой техники данным процессам подвержены и склоны другого механического состава, в первую очередь с преобладанием тяжелых почв.

Заболачивание. Имеет место на водно-ледниковых равнинах, в поймах рек. Основная часть процессов заболачивания происходит вследствие саморазвития почв типа подзолов.

Инженерно-строительные условия

Территории благоприятные для градостроительного освоения

- Это слаборасчлененные поверхности водно-ледниковой равнины, сложенные устойчивыми грунтами (разнозернистые пески и супеси), глубина залегания грунтовых вод более 3 м. уклоны поверхности до 10%. Территория незначительно осложнена эрозионными и суффозионно-карстовыми процессами.

Территории относительно благоприятные для градостроительного освоения

- Среднерасчлененные эрозионные равнины, на лессовидных суглинках. Значительно осложнены карстово-суффозионными процессами, локально развита эрозия.

- Сильно-расчлененные эрозионные суглинистые и лессовые равнины, хорошо дренированные. Основными лимитирующими факторами служат степень расчлененности рельефа и значительная эрозионная опасность – активно развиваются процессы линейной эрозии и плоскостного смыва, в лессах могут появляться суффозионные западины.

- Лессовидные суглинки (просадочные породы). Возможны оползни, западины суффозионного и карстового происхождения.

- Среднерасчлененные равнины с заболоченными понижениями, осложненные карстово-суффозионными процессами.

- Заболоченные территории с близким залеганием грунтовых вод, локально развиты процессы дефляции, суффозионно-карстовые процессы. Тяготеют к долинам и террасам рек.

Территории неблагоприятные для градостроительного освоения

- Поймы крупных рек и нерасчлененные долины малых рек. В связи с более или менее регулярным затоплением в половодье, не следует использовать для строительства. В поймах крупных рек условия осложняются заболачиванием.

- Овражно-балочная сеть. Глубина оврагов колеблется от 7-10 м до 15, реже 25 м. В основном это растущие овраги, каньонообразной формы. Современная эрозия проявляется преимущественно в углублении оврагов и боковом росте.

- Болотные комплексы.

Территории, не подлежащие градостроительному освоению

В соответствии с законом «О недрах» – это территории залегания и добычи полезных ископаемых (как регионального, так и местного значения).

Вывод

Основные природные процессы, препятствующие строительству – эрозионные и карстово-суффозионные процессы, заболачивание.

Для осуществления градостроительной деятельности, обеспечения нормального функционирования инженерно-технических коммуникаций необходимо проведение ряда мероприятий при подготовке территории.

Минерально-сырьевые ресурсы и почвенный покров

Территория Севского района имеет не значительный минерально-ресурсный потенциал. Основными полезными ископаемыми в районе являются: торф, строительный песок и известняк. Известняки представлены меловыми отложениями. Большая часть месторождений торфа приурочена к болотным отложениям голоцена, расположенным в поймах и на террасах ручьев и рек. Степень разложения торфа составляет 20-70% (в среднем 45%), зольность в среднем 20-40%, теплотворная способность 3518-6500 ккал. Торф используется не только как горючий материал, но и в качестве удобрения.

На территории Доброводского сельского поселения располагаются два торфяных месторождения. Степень разложения торфа составляет 20-70 % (в среднем 45 %), зольность 8-79 % (в среднем 20-40 %), теплотворная способность 3518-6500 ккал. Мощность торфяников изменяется от 0,3 м до 3 м (в среднем 1,5-2,0 м). Помимо этого в поселении находится эксплуатируемое месторождение песков расположено в 0,5 км к западу от п. Сенное. Пески для строительных работ приурочены к верхнечетвертичным отложениям.

Основную часть Доброводского поселения занимают серые лесные почвы. Небольшой участок на северо-востоке поселения покрыт светло-серыми лесными почвами. Пойма р. Сев перекрыта пойменными дерновыми почвами.

Верхние горизонты серых лесных почв имеют кислую реакцию (pHKCl 4,0-6,5). Степень насыщенности основаниями почвы составляет 70-85%. Содержание гумуса - 3-4%, в его составе преобладают фульвокислоты. Верхние горизонты серых лесных почв обеднены илистыми частицами и полуторными окислами, обогащены кремнекислотой.

Светло-серые лесные почвы по своим характеристикам схожи с серыми лесными почвами, только содержание гумуса значительно ниже (1,5-3%).

Пойменные дерновые почвы имеют более высокие показатели, но не пригодны для сельского хозяйства из-за высокой вероятности вымывания, затопления и заболачивания.

По комплексу агрономических свойств серые и светло-серые лесные почвы попадают в одну группу. Хотя серые лесные почвы и отличаются от светло-серых несколько лучшими агрономическими показателями, их объединяет кислая реакция в верхних горизонтах, ненасыщенность основаниями, невысокое содержание питательных веществ. Эта группа почв обладает неблагоприятными физическими свойствами - слабой оструктуренностью и заметной распыленностью пахотного слоя. Поэтому главными мероприятиями, направленными на повышение их сельскохозяйственной ценности, являются известкование, систематическое внесение органических и минеральных удобрений, углубление пахотного горизонта, травосеяние. После устранения дефицита азота в этих почвах хороший эффект дают фосфорные удобрения.

При правильном и рациональном использовании серые лесные почвы могут давать высокие урожаи, и пригодны для выращивания большого набора сельскохозяйственных культур: озимой и яровой пшеницы, сахарной свеклы, кукурузы, картофеля, льна и др.

    - Лесные ресурсы

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, основными территориальными единицами управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов являются лесничества.

Территория Севского района относится к ГУ «Севское лесничество», организованному согласно приказу Рослесхоза от 25 августа 2008г. № 235 «Об установлении количества лесничеств на территории Брянской области и установлении их границ».

Общая площадь Севского лесничества – 25744 га. Территория разделена на два участковых лесничества: Хинельское и Подывотское.

Согласно приказу от 09 марта 2011 года №61 «Об утверждении перечня лесорастительных зон российской федерации и перечня лесных районов Российской Федерации», территория Севского лесничества относится к лесорастительной зоне хвойно-широколиственных лесов, к району хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации.

Леса на основной части района приурочены к относительно пониженным местам, тяготеющим к рекам Неруссе и Севу. Местность, окружающая лесные массивы, отмечается повышенной степенью эрозионного расчленения.

Доминирующими породами являются: береза, осина, сосна и дуб. Преобладают насаждения I класса бонитета, занимающие 57% покрытых лесной растительностью земель. Высокопродуктивные насаждения I б, I а, I и II классов бонитета занимают 95% покрытых лесной растительностью земель. Средний класс бонитета по лесничеству I,1. Леса Севского лесничества представлены в основном среднеполнотными (0,6-0,7) насаждениями, на долю которых приходится 61% покрытых лесной растительностью земель. Высокополнотных древостоев с полнотой 0,8 и выше учтено около 29%. Средняя полнота насаждений лесничества 0,7. Средний запас на 1 га покрытых лесной растительностью земель составляет 194 м3.

Леса Севского лесничества по своему целевому назначению относятся к защитным и эксплуатационным  лесам (ст. 10 Лесного кодекса Российской Федерации).

Использование защитных лесов предусматривает устойчивое управление лесами, сохранение биологического разнообразия лесов, повышение их потенциала, сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов, с одновременным использованием лесов при условии совместимости этого использования с целевым назначением лесов и выполняемыми ими полезными функциями. Категории защитных лесов установлены в соответствии со статьей 102 Лесного кодекса Российской Федерации, статьей 88 Федерального закона «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» и приказа Рослесхоза от 19.08.2010 г. №324 «Об отнесении лесов на территории Брянской области к ценным лесам, эксплуатационным лесам и установлении их границ».

Использование эксплуатационных лесов предусматривает освоение в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных  ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов, обеспечение неистощительного использования для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах (ст. 1, 12 Лесного кодекса Российской Федерации).

Виды разрешенного использования лесов регламентируются ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации.

На территории Доброводского сельского поселения леса занимают около 15% территории и находятся в ведении Подывотского участкового лесничества.

По целевому назначению они относятся к защитным и эксплуатационным лесам.

К защитным лесам относятся: защитные полосы, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации.

В эксплуатационных лесах разрешенным видом деятельности является заготовка древесины.

Вывод

Основным направлением лесохозяйственной деятельности остается уход за лесными насаждениями, производство лесных культур и заготовка древесины.

    - Особо охраняемые природные территории

Согласно Федеральному закону №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» особо охраняемые природные территории (ООПТ) - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

- Согласно решению Малого совета Брянского областного совета народных депутатов от 02.04.1992 г. №54 «Об утверждении перечня участков особо ценных продуктивных земель, земель природоохранного назначения, природно-заповедного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения и других особо охраняемых территорий, изъятие которых для иных надобностей не допускается или ограничивается»; постановлению Брянской областной Думы от 30.03.2006 г. №4-600 «О согласовании схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий Брянской области»; постановлению администрации Брянской области от 30.06.2006 г. №412 «О схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Брянской области»; постановлению администрации Брянской области от 24.10.2008 № 996 «Об утверждении положений и паспортов особо охраняемых природных территорий в Гордеевском, Красногорском, Карачевском, Клетнянском, Комаричском, Мглинском, Навлинском, Выгоничском, Погарском, Рогнединском, Севском, Суземском, Трубчевском районах Брянской области» на территории Доброводского сельского поселения выделен памятник природы областного значения – «Урочище карбонель».

- Памятник природы расположен в 12 км к востоку от районного центра г. Севск, 0,5 км к юго-востоку от с. Гапоново, 0,5 км к северо-востоку от с. Доброводье и занимает 662 га. Это массив дубовых и лиственных лесов.

- ООПТ имеет ботаническое (дубовые леса и лиственные насаждения с естественным возобновлением дуба; место произрастания 2 видов растений, внесенных в Красные книги Российской Федерации и Брянской области: башмачок настоящий, пыльцеголовник длиннолистный; место произрастания 8 видов растений, занесенных в Красную книгу Брянской области) и зоологическое (место обитания 1 вида животных, внесенного в Красные книги Российской Федерации и Брянской области: средний дятел; место обитания 1 вида животных, внесенного в Красную книгу Брянской области: белоспинный дятел) природоохранное значение.

На территории ООПТ «Урочище карбонель» запрещены следующие виды деятельности:

- все виды рубок в дубовых насаждениях;

- рубки леса главного пользования в лиственных и хвойных насаждениях;

- посадка любых лесных культур кроме дуба черешчатого;

- применение пестицидов и минеральных удобрений;

- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.

2.4 Экологическая ситуация

2.4.1. Санитарное состояние атмосферного воздуха

Уровень загрязнения атмосферного воздуха Доброводского сельского поселения зависит от следующих факторов:

- природно-климатические особенности территории;

- выбросы автотранспорта и сельскохозяйственной техники;

- выбросы котельных и выбросы при отоплении частных домов;

- выбросы загрязняющих веществ от предприятий.

Природно-климатические особенности территории обуславливают движение потенциально загрязненных воздушных масс по району, скорость, направление их движения и особенности движения аналогичных воздушных масс с соседних регионов. Также природно-климатические условия обуславливают вероятность возникновения лесных и торфяных пожаров. Более подробно природно-климатическая характеристика района описана в разделе, посвященном природным условиям.

Общее число выбросов вредных веществ по Брянской области от стационарных источников и автотранспорта в 2009 году составило 142,2 тыс. т/г, в том числе 31,8 тыс. т/г от объектов промышленности и 110,4 тыс. т/г от объектов автотранспорта. Выбросы от предприятий Севского района составили 6,7 т/г, что составляет всего 0,02% от выбросов всех предприятий Брянской области.

Доля загрязняющих веществ Севского района в разрезе области составляет менее 1%. Основной объем загрязняющих веществ приходится на транспорт. Основными загрязнителями на автомагистралях от выбросов автотранспорта являются: оксид углерода, углеводороды, формальдегид. Промышленность района представлена в основном пищевой отраслью: ООО «Севский овощесушильный завод», ЗАО «Умалат» и ОАО «Хлебогор» филиал Севский хлебокомбината, и промышленной: Севский филиал ОАО «Экспериментально-механический завод» цех № 3. Все промышленные предприятия сосредоточены в Севском городском поселении.

Железной дороги в районе нет, но по территории проходит федеральная автомобильная трасса М-3 «Украина», которая соединяет столицы России и Украины и имеет международное значение. Наличие крупного международного пограничного терминала обуславливает большое количество транзитного транспорта, проходящего по территории района, что является одним из основных источников загрязнения.

Все котельные района работают на природном газе, другое природное топливо в районе не применяется. Большая часть частных домов также газифицирована. Основное загрязнение атмосферы от отопительных систем и котельных происходит в зимний период.

На территории Доброводского сельского поселения располагаются 3 котельные. Газификация населения составляет 61%. Все котельные находятся в удовлетворительном состоянии. При неправильной работе котельных может происходить неполное сгорание газа, в результате чего образуются окись углерода, несгоревшие углерод и метан, тяжелые углеводороды, сажа. Выбросы в атмосферу продуктов горения в результате работы котельных происходят только в отопительный сезон. Большая часть населения проживает в частных домах, учет выбросов при их отоплении не ведётся.

2.4.2. Санитарное состояние и рациональное использование водных объектов

Основной водной артерией района является р.Сев. По данным за 2010 год вода реки относится к 3 классу качества, разряд «А», «загрязненная», УКИЗВ (удельный комбинаторный индекс загрязненности воды) - 2,89, значение Пи (показатель изменений) – 26,7 %. В воде превышено содержание железа общего (до 3 ПДК) и органических веществ по ХПК (2 ПДК, максимально 4 ПДК).

Источниками пищевого водоснабжения населения Севского района являются артезианские скважины и колодцы. Это преимущественно гидрокарбонатные натриево-кальциевые воды с минерализацией 0,4-0,7 г/л. По водородному показателю воды слабо щелочные с рН 6,8 – 7,5. На территории Севского района выявлены геохимические аномалии устойчивые как по площади распространения, так и в значительном временном отрезке. В воде превышено содержание железа, кремния и стронция, присутствуют марганец и уран, в отдельных скважинах отмечено повышенное содержание брома. Эти аномалии относятся к природным загрязнителям, за исключением железа, увеличение концентраций которого связано и с техногенными факторами. Высокое содержание железа во многих опробованных эксплуатационных скважинах свидетельствует о недостаточно хорошем техническом состоянии этих скважин (бесхозные, нарушение изоляции, несоблюдение технологии бурения и эксплуатации сооружения, применение обсадных труб, не соответствующих ГОСТ 20295-85 и др.).

Меловые водоносные горизонты Севского района – незащищенные, есть вероятность техногенного загрязнения вод нитратами.

У большей части скважин в районе истек срок эксплуатации, или они технически не пригодны. Состояние рабочих скважин в основном удовлетворительное. Санитарные зоны требуют текущего ремонта ограждений. Не отвечают требованиям СанПиН 29 источников централизованного водоснабжения (52%,). Помимо этого в районе зафиксирован наиболее высокий процент колодцев, не отвечающих требованиям СанПиН. Общий объем водоотведения сточных вод в водные объекты района составляет 460 тыс. м3.

В пробах воды, взятых в с. Доброводье отмечено превышение содержания урана до 3 ПДК, так как территория села попадает под действие геохимической аномалии.

Протяженность водопроводной сети по Доброводскому поселению составляет 28,6 км. В населенных пунктах насчитывается 3 общественных колодца. Износ сельских водопроводов составляет 80 %. У водозаборов отсутствуют организованные зоны санитарной охраны.

Во всех населенных пунктах Доброводского сельского поселения отсутствуют централизованные и ливневые канализации. Сброс хозяйственно-бытовых стоков происходит в выгребные ямы и на рельеф местности. Ассенизационных машин, осуществляющих забор жидких бытовых отходов от населения в поселении нет.

Вывод

В поселении нет недостатка питьевой воды благодаря артезианским скважинам, но источники не отвечают требованиям СанПиН. Территория поселения попадает в зону геохимических аномалий.

2.4.3. Состояние почвенного покрова и санитарная очистка территории

На основании почвенно-географического районирования большая часть территории Севского района отнесена к лиственно-лесной зоне серых лесных почв, часть территории на северо-западе принадлежит к таежно-лесной зоне дерново-подзолистых почв. На территории района широко развита овражно-балочная сеть. Заболоченность составляет 3,88 % от общей площади района.

Большая часть территории занята сельхозугодьями. В почвах Севского района содержаться: кадмий, свинец, никель, а также ртуть. В среднем количество тяжелых металлов составляет около 0,5 ПДК. Превышения отмечены только вдоль Федеральной автомагистрали.

Основным видом отходов в Севском районе являются твердые бытовые отходы.

В районе имеется одна санкционированная свалка, площадью 2 га. Вместимость 50 тыс. т, на данный момент количество накопленных отходов превышает вместимость. Планируется организация нового полигона ТБО в Пушкинском поселении.

Обеспеченность населенных пунктов Доброводского поселения мусорными контейнерами составляет 75%, в поселении отсутствует специализированная техника для вывоза мусора. Контейнерные площадки не оборудованы. Планово-регулярного вывоза отходов нет.

На территории поселения расположены три скотомогильника. В санитарно защитные зоны всех скотомогильников попадает жилая застройка.

В результате аварии на Чернобыльской АЭС территория Брянской области подверглась радиоактивному загрязнению. В Севском районе средневзвешенная плотность загрязнения цезием составляет 0,7 Ки/км2. Это один из самых низких показателей в области.

Площадь загрязнения от 1 Ки/км2 до 5 Ки/км2 составляет 6,3 тыс. га или около 8 % от общей площади района. В Доброводском поселении под след загрязнения попадает южная часть поселения (около 10% территории).

Вывод

На текущий период эколого-гигиеническое состояние территории следует оценивать как относительно благополучное и достаточно стабильное и не являющееся ограничением для дальнейшего развития.

Основными проблемами поселения являются:

- неудовлетворительное состояние источников водоснабжения;

- отсутствие организованных зон санитарной охраны водозаборов;

- сброс хозяйственно-бытовых стоков на рельеф местности и в водные объекты;

- отсутствие планово-регулярного вывоза ТБО;

- размещение жилой застройки в санитарно-защитных зонах скотомогильников.

2.5. Социально-экономическая ситуация

2.5.1. Анализ и прогноз развития отраслей экономики

## Современное состояние развития экономики

Экономика Доброводского сельского поселения носит почти исключительно третичный характер и связана с функционированием сферы услуг (прежде всего социальная сфера, сфера муниципального управления, предприятия торговли и системы жизнеобеспечения села), кроме этого население занято в натуральном подсобном хозяйстве (растениеводство открытого и закрытого грунта).

В Доброводском сельском поселении действуют сельскохозяйственные предприятия: ООО «РЛ Брянск» и ТнВ «Юрасовское». Однако в первом из них заняты кадры из других поселений, а штат ТнВ «Юрасовское» незначителен. Площадь посевов ТнВ «Юрасовское» составляет 300 га, поголовье – 150 коров.

До 80% мужского населения поселения работают на выезде, преимущественно в Москве, в меньшей степени – в Сочи, Санкт-Петербурге и других городах.

Выводы:

- экономика Доброводского сельского поселения является слаборазвитой, население занято в основном в социальной и торговой сфере, сфере муниципального управления и системы жизнеобеспечения села;

- в Доброводском сельском поселении не развит сектор культурно-спортивного характера, отсутствуют объекты социально-бытового назначения: объекты общественного питания, аптеки, парикмахерские;

- происходит отток квалифицированных кадров в крупные города.

Развитие минерально-сырьевого комплекса

Доброводское сельское поселение имеет сравнительно невысокий минерально-ресурсный потенциал. На территории поселения существуют месторождения глины, песка, торфа. В настоящее время месторождения не вовлечены в хозяйственный оборот.

## Малое предпринимательство

Малое предпринимательство играет незначительную роль в экономике поселения. В поселении работают 6 торговых точек, из них 4 – частные, 2 – государственные.

2.5.2 Население и трудовые ресурсы. Положение поселения в системе расселения

Численность населения Доброводского сельского поселения на 1 января 2011 года составила 1284 человека (7,6% всего населения Севского района). В течение последних лет численность населения поселения стабильно снижается.

Естественная убыль населения характерна для России, для Брянской области в целом и для Доброводского сельского поселения в частности.

На динамику численности населения оказывают влияние и миграционные процессы. В 2010 году в поселение прибыло 9 человек, выбыло 7 человек, миграционный прирост составил 2 человека (1,5‰).

Таблица 2.5.1 Демографические показатели Доброводского сельского поселения

в 2010 году

| Показатели | Единица измерения | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 1313 |
| Число родившихся | чел. | 16 |
| Коэффициент рождаемости на 1000 жителей | ‰ | 12,2 |
| Число умерших | чел. | 24 |
| Коэффициент смертности на 1000 жителей | ‰ | 18,3 |
| Естественный прирост | чел. | -8 |
| Естественный прирост на 1000 жителей | ‰ | -6,1 |
| Число прибывших | чел. | 9 |
| Число убывших | чел. | 7 |
| Миграционный прирост | чел. | 2 |
| Миграционный прирост на 1000 жителей | ‰ | 1,5 |

Рождаемость в Доброводском сельском поселении в целом является достаточно низкой. Репродуктивные планы большинства семей ориентированы на рождение одного, реже двух детей. Коэффициент рождаемости здесь выше, чем в Севском районе (10,4‰), Брянской области (10,7‰), в Центральном федеральном округе (10,7‰), но ниже, чем в целом по России (12,5‰).

Таблица 2.5.2 Рождаемость населения по сельским поселениям Севского района

в 2010 г.

| Название поселения | Число родившихся, чел | На 1000 чел, ‰ |
| --- | --- | --- |
| Доброводское | 16 | 12,2 |
| Косицкое | 10 | 7,0 |
| Новоямское | 17 | 11,1 |
| Подлесно-Новосельское | 10 | 7,3 |
| Пушкинское | 11 | 12,7 |
| Троебортновское | 3 | 4,5 |
| Чемлыжское | 11 | 8,2 |

Помимо снижения рождаемости неблагоприятным моментом воспроизводственных процессов в поселении выступает высокая смертность населения. В 2010 г. смертность в Доброводском сельском поселении составила 24 человека или 18,3‰. Она превысила рождаемость в 1,5 раза. Смертность в среднем по Севскому району области в 2010 г. составляла 19,1‰, по Брянской области – 17‰, по Центральному федеральному округу – 15,2‰, по России – 14,2‰.

Таблица 2.5.3 Смертность населения по сельским поселениям Севского района в 2010 г.

| Название поселения | Число умерших, чел | На 1000 чел, ‰ |
| --- | --- | --- |
| Доброводское | 24 | 18,3 |
| Косицкое | 21 | 14,7 |
| Новоямское | 11 | 7,2 |
| Подлесно-Новосельское | 39 | 28,4 |
| Пушкинское | 20 | 32,3 |
| Троебортновское | 23 | 34,6 |
| Чемлыжское | 25 | 18,6 |

Миграция является одним из факторов изменения численности и территориального размещения населения. За 2010 г. в поселение прибыло 9 человек, выбыло 7 человек, миграционный прирост составил 2 человека или 1,5‰, в Севском районе он составил -1,1‰, в Брянской области – -1,9‰, в Центральном федеральном округе – 4,3‰.

Сложившаяся возрастная структура населения является важнейшим показателем демографической ситуации в поселении и не только влияет на будущие демографические процессы, но и сама является результатом действия этих процессов в прошлом.

Возрастная структура поселения менее благоприятна для воспроизводства населения и экономического развития, чем среднероссийская. При этом 66,2% населения находится в возрасте 15–59 лет (среднероссийский показатель 67,1%), 10,1% населения составляют жители младше трудоспособного возраста и 23,7% – жители старше трудоспособного возраста.

Рисунок 2.5.1 Возрастная структура поселений Севского района.

Прогноз численности населения Доброводского поселения разработан на период до 2031 г. Из многих демографических анализов наиболее универсальным и важным представляется рассмотрение траекторий изменения численности населения поселения при трех возможных сценариях демографического развития:

- инерционный сценарий,

- базовый сценарий,

- оптимистический сценарий.

Базовый сценарий развития демографической ситуации предполагает в социально-экономическом развитии Доброводского поселения незначительные изменения, сопровождаемые стабилизацией уровня рождаемости и уменьшения показателей смертности населения.

Согласно такому сценарию развития численность населения к 2031 г. уменьшится на 24% или на 305 человек (Таблица 2.5.4).

Таблица 2.5.4 Прогноз численности населения (базовый сценарий)

| Наименование МО/поселения | 2011 | 2021 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
| Севский район (сельское население) | 9618 | 8309 | 7511 |
| Доброводское сельское поселение | 1284 | 1092 | 979 |

Оптимистический сценарий развития предполагает значительные изменения в социально-экономическом и инфраструктурном развитии территории, а также проведение эффективной демографической политики. Предполагается сохранение уровня рождаемости на нынешнем уровне, создание рабочих мест за счет реализации инвестиционных проектов и, как следствие, снижение миграционного оттока трудоспособного населения и детей.

При оптимистическом сценарии развития численность населения к 2031 г. уменьшится на 10% (Таблица 2.5.5), т.е. падение будет происходить более медленными темпами, чем при базовом сценарии.

Таблица 2.5.5 Прогноз численности населения (оптимистический сценарий)

| Наименование МО/поселения | 2011 | 2021 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
| Севский район (сельское население) | 9618 | 8850 | 8700 |
| Доброводское сельское поселение | 1284 | 1172 | 1160 |

Инерционный сценарий развития демографической ситуации предполагает, что дальнейшее развитие поселения будет происходить без целенаправленных управленческих действий в области социально-экономического развития и демографии в частности. Согласно такому сценарию численность населения Доброводского поселения к 2031 г. уменьшится на 487 человек, или на 38% (Таблица 2.5.6).

Таблица 2.5.6 Прогноз численности населения (инерционный сценарий)

| Наименование МО/поселения | 2011 | 2021 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
| Севский район (сельское население) | 9618 | 7768 | 6322 |
| Доброводское сельское поселение | 1284 | 1012 | 797 |

В ближайшей перспективе в Доброводском сельском поселении сокращение численности населения практически неизбежно. Задачи демографической политики, являющейся неотъемлемой частью социального, экономического и культурного развития страны, должны быть направлены на сохранение уровня и качества жизни населения.

Следует отметить значительный уровень миграции молодых специалистов из поселения в крупные города. Привлекательность таких городов, прежде всего Брянска и Москвы, подталкивает активную часть молодежи к переезду.

Выводы:

Проведенный анализ демографической ситуации Доброводского сельского поселения Севского района Брянской области позволяет сделать следующие выводы:

- Современная модель воспроизводства населения в поселении характеризуется средним уровнем рождаемости (12,2‰), высоким уровнем смертности (18,3‰) и большим отрицательным естественным приростом (-8,0‰).

- Продолжающееся старение населения, очень низкий процент населения моложе трудоспособного возраста (10,1%, в среднем по России этот показатель 15,1%).

В настоящее время на первое место должны быть поставлены следующие меры:

- увеличение мероприятий, направленных на укрепление института семьи;

- оптимизация системы учреждений социального обслуживания;

- переориентация системы ценностей на устойчивую, юридически оформленную семью с несколькими детьми;

- повышение адресности выплаты пособий гражданам, имеющим детей;

- развитие и укрепление системы учреждений социального обслуживания семьи и детей, в рамках которых семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказывается социальная поддержка;

- усиление дифференцированности социальной поддержки семей в зависимости от числа детей в них;

- развитие учреждений, специализирующихся на работе с детьми и подростками, занимающихся их социализацией, семейным обустройством;

- повышение в общественном сознании приоритета здорового образа жизни, ценностей семейного благополучия и значимости детей.

2.5.3 Система расселения

На территории Доброводского сельского поселения находятся 4 села и 5 посёлков.

Таблица 2.5.7 Численность постоянного населения по населенным пунктам Доброводского сельского поселения на 01.01.2011

| № | Населенный пункт | Численность населения | % к общей численности | % к численности поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по району | 17018 | 100 |  |
|  | Доброводское сельское поселение | 1284 | 7,5 |  |
| 1 | с. Доброводье | 495 |  | 38,6 |
| 2 | п. Березовский | 7 |  | 0,5 |
| 3 | п. Зайцевский | 9 |  | 0,7 |
| 4 | п. Михайловский | 5 |  | 0,3 |
| 5 | п. Трояновский | 1 |  | 0,1 |
| 6 | п. Узлич | 0 |  | 0 |
| 7 | с. Сенное | 197 |  | 15,3 |
| 8 | с. Юрасов Хутор | 303 |  | 23,6 |
| 9 | с. Гапонова | 267 |  | 20,8 |

Средняя плотность населения Доброводского сельского поселения 7,1 чел/км², что ниже плотности сельского населения в Севском районе – 8,0 чел/км², ниже плотности сельского населения в Брянской области (11,4 чел/км²).

Таблица 2.5.8 Плотность населения сельских поселений, чел/км²

| Сельские поселения | Численность населения, чел. | Площадь, км² | Плотность населения, чел/км² |
| --- | --- | --- | --- |
| Севское городское | 957 | 108,7* | 8,8 |
| Доброводское сельское | 1284 | 179,5 | 7,1 |
| Косицкое сельское | 1461 | 158,0 | 9,2 |
| Новоямское сельское | 1585 | 164,0 | 9,7 |
| Подлесно-Новосельское сельское | 1377 | 264,1 | 5,2 |
| Пушкинское сельское | 866 | 87,6 | 9,9 |
| Троебортновское сельское | 684 | 92,9 | 7,4 |
| Чемлыжское сельское | 1404 | 145,7 | 9,6 |

* Не включая площадь г. Севска.

98% населения Доброводского сельского поселения проживают в 4 сёлах с численностью населения 200–500 человек.

В поселении выделены 5 неперспективных населенных пунктов: посёлки Березовский, Зайцевский, Трояновский, Узлич. Указанные населенные пункты Севского района были отнесены к неперспективным на основании следующих критериев:

- отсутствие перспективных планов развития населенного пункта;

- отнесение населенного пункта к неперспективным по данным муниципалитета;

- отсутствие дачных участков на территории населённого пункта;

- отсутствие предприятий промышленности и АПК;

- отсутствие учреждений образования и/или здравоохранения;

- отсутствие существующей и перспективной газификации;

- отсутствие постоянного транспортного сообщения населённого пункта с другими.

2.5.4 Жилой фонд и жилищное строительство

Площадь жилищного фонда всех форм собственности Доброводского сельского поселения в 2010 году составляла 33,1 тыс. кв.м. Большая часть жилых помещений находится в собственности граждан.

Средняя обеспеченность населения Доброводского сельского поселения жилой площадью в 2010 году составила 25,8 м2 на человека, что немного ниже значения этого показателя в Севском районе в целом – 26,6 м2 общей площади на 1 человека, и выше, чем в среднем по Брянской области (24,6 м2).

В сравнении со средними показателями по Брянской области и Российской Федерации (Таблица 2.5.9) уровень благоустройства жилищного фонда Доброводского сельского поселения ниже по всем показателям; в поселении отсутствуют канализация, централизованное отопление и горячее водоснабжение.

Таблица 2.5.9 Сравнительные показатели благоустройства жилищного фонда Доброводского сельского поселения

| показатель | Удельный вес площади, оборудованной |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водопроводом | канализацией | центральным отоплением | горячим водоснабжением | централизован-ным газом |
| Российская Федерация | 77,7 | 73,7 | 83,1 | 64,9 | 69 |
| Брянская область | 65,9 | 61 | 77,8 | 53,8 | 90,6 |
| Доброводское сельское поселение | 52 | - | - | - | 61 |

По своим техническим данным существующий жилищный фонд находится в удовлетворительном состоянии. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Доброводском сельском поселении в 2009 г. составил по данным Брянскстата 0,1 тыс. м2.

В последние 5 лет жилищное строительство в сельском поселении практически не ведётся. При этом численность населения сокращается, многие длительный период времени проживают вне сельского поселения. Таким образом, спрос существует только на социальное жильё.

С улучшением экономической обстановки в поселении и повышением доходов населения разумное ипотечное кредитование жилищного строительства будет являться стимулирующим фактором для приобретения жилья и закрепления населения в поселении.

Одним из ключевых направлений экономических преобразований является проведение последовательной и ответственной инвестиционной политики, предусматривающей содействие и активизации инвестиционной деятельности предприятий, концентрацию бюджетных средств на финансирование приоритетных программ и проектов, привлечение внебюджетных инвестиционных ресурсов, создание и внедрение комбинированных гибких схем финансирования жилищного строительства.

Выводы

Большая часть населения Доброводского сельского поселения проживает в одноэтажных домах индивидуальной застройки.

В связи с прогнозируемым снижением численности населения Доброводского сельского поселения, износом существующего жилищного фонда поселения необходимо развивать жилищное строительство в соответствии с темпами вывода жилищного фонда.

Помимо ввода дополнительной жилой площади необходимо обеспечить качественное техническое обслуживание существующего жилищного фонда, внутридомового инженерного оборудования и придомовой инженерной инфраструктуры и обеспечить их сохранение, своевременные проведения капитальных ремонтов.

Софинансирование этих мероприятий возможно за счет средств Фонда содействия реформирования ЖКХ. Для рассмотрения заявок фондом необходимо разработать программу выполнения требований ФЗ-185 «О Фонде содействия реформированию ЖКХ». Программа выполнения требований ФЗ-185 должна включать в себя мероприятия по снижению участия государства в сфере ЖКХ и сроки их выполнения.

В перспективе ввод нового жилья будет осуществляться, так же как и в настоящий момент, индивидуальными застройщиками. Доля муниципального жилья будет сокращаться, что снижает нагрузку на бюджет муниципального образования в части содержания и ремонта.

2.5.5 Социальная инфраструктура и бытовое обслуживание населения

Прогнозирование развития отраслей социального блока сталкивается с рядом проблем вследствие значительной зависимости социальных процессов от уровня развития экономики, инвестиционной активности, наличия ясной социальной государственной политики и многих других факторов. Специфика социальной сферы обуславливается некоторыми методическими особенностями:

- развитие сферы в значительной степени зависит от демографического прогноза и предполагаемой возрастной структуры населения;

- социальный эффект и качество работы не поддаются количественным измерениям, поэтому используются косвенные показатели количественной оценки обеспеченности услугами;

- ограниченная возможность взаимодополняемости и взаимозаменяемости услуг предусматривает необходимость прогнозирования комплекса социальных отраслей в целом.

Отсутствие в современной практике социального управления количественно определенных социальных ориентиров, позволяющих сопоставить достигнутый уровень развития с нормой, лишает возможности обоснованного ранжирования приоритетов и выбора первоочередных целей социального развития.

Расчет перспективного развития отраслей социальной сферы Доброводского сельского поселения проводился на основе анализа современного уровня развития и основных трендов социальной сферы с последующей экстраполяцией их на будущее, прогноза демографической ситуации и состояния трудовых ресурсов в поселении на расчетный срок,  а также учетом природных и экономических особенностей.

Потребности поселения в объектах социальной инфраструктуры определялись на основе следующих документов:

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

- Приложения 4 к Приказу Минздрава СССР от 26.09.1978 № 900 «О штатных нормативах медицинского, фармацевтического персонала и работников кухонь центральных районных и районных больниц сельских районов, центральных районных поликлиник сельских районов, городских больниц и поликлиник (амбулаторий) городов и поселков городского типа с населением до 25 тыс. человек, участковых больниц, амбулаторий в сельской местности и фельдшерско-акушерских пунктов»;

- Социальных нормативов и норм (в ред. распоряжений Правительства РФ от 14.07.2001 № 942-р, от 13.07.2007 № 923-р);

- Приказа Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 20 февраля 2008 г. № 32 «Об утверждении нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений)»;

- Методики определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры (в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2009 № 1767-р).

Проведенный анализ существующего положения в социальной сфере поселения выявляет общие и специфические проблемы развития, преодоление которых напрямую будет зависеть от состояния развития экономики и действенности проводимых реформ. Помимо этого следует учитывать инерционность многих параметров социальной инфраструктуры и необходимость крупных финансовых вложений в сферу.  Обеспечение устойчивого социального развития региона и повышение уровня и качества жизни населения является приоритетной задачей всех структур власти. В целом ускоренное развитие на данном этапе социальной сферы, реформирование экономических отношений, создание целевых национальных проектов и государственных программ по улучшению качества и уровня жизни повышают инвестиционную привлекательность отрасли и являются гарантами улучшения социальной обстановки.

Планом предусматриваются три варианта развития  социальной сферы поселения: инерционный, оптимистический и стабилизационный.

Инерционный вариант предполагает сохранение существующих тенденций и трендов развития отрасли. Вероятность его реализации полностью зависит от инерционного варианта развития экономики: сохранения имеющегося портфеля ресурсов, отсутствия крупных инвестиционных проектов и т.д. При данном варианте развития сохранится отставание уровня развития социальной сферы от социальных нормативов и соседних территорий, что станет причиной растущего социального недовольства.

Оптимистический вариант предполагает глубокие преобразования в социальной сфере поселения, которые будут происходить в соответствии с темпами развития производительных сил, преобразованием экономических отношений в сфере. Он является наиболее приемлемым для поселения, но в то же время наиболее труднодостижимым. Оптимистический сценарий гарантирует выход социальной сферы из критического состояния и достижение европейского уровня жизни. Необходимым  условием реализации данного сценария являются высокие темпы развития экономики поселения.

Стабилизационный вариант развития является наиболее вероятным для развития поселения. Его целью является приведение основных показателей безопасности жизнедеятельности социальной сферы в приемлемое состояние с минимизацией рисков возникновения острых социальных конфликтов на территории поселения.

2.5.5.1 Система объектов социальной инфраструктуры

Под социальной инфраструктурой понимается система объектов, обеспечивающих полноценное функционирование систем социальной сферы – объектов культурно-бытового обслуживания населения (жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования, культурно-просветительских учреждений). Генеральным планом должны быть предусмотрены мероприятия, направленные на оптимальное размещение указанных объектов с целью повышения доступности оказываемых населению социальных услуг.

Одной из главных задач социально-экономической политики государства, а, следовательно, и генерального плана Доброводского сельского поселения, является всемерное повышение уровня жизни населения и, в частности, улучшение его культурно-бытового обслуживания. Прежде всего особое внимание должно уделяться более быстрому росту бытового обслуживания населения. Эти меры наряду с другими позволят улучшить условия проживания населения и снизят излишнюю миграцию за пределы поселения.

Существующая сеть учреждений социальной сферы Доброводского сельского поселения сформировалась в условиях среднеселенной системы расселения и характеризуется концентрацией объектов в крупных сёлах.

Общая характеристика современного состояния обеспеченности населения Доброводского сельского поселения представлена в Таблице 2.5.10.

Таблица 2.5.10 Обеспеченность населения Доброводского сельского поселения основными объектами социальной сферы

| Наименование объектов | Количество объектов |
| --- | --- |
| Общеобразовательные учреждения, в т.ч.: - основные школы - средние школы | 2 1 |
| Учреждения здравоохранения, в т.ч.: - ФАПы - аптеки | 3 - |
| Учреждения культуры и искусства, в т.ч.: - дома культуры - клубы - библиотеки | 2 1 3 |
| Учреждения физической культуры и спорта, в т.ч.: - спортивные залы - плоскостные сооружения | 2 2 |
| Учреждения торговли и общепита, в т.ч.: - магазины - столовые, рестораны, кафе, бары | 6 - |
| Предприятия бытового обслуживания и коммунального хозяйства, в т.ч.: - банно-прачечные - парикмахерские - ателье | - - - |

Как видно из таблицы, население Доброводского сельского поселения обеспечено основными видами обслуживания в социальной сфере. Однако для более детального анализа обеспеченности населения поселения услугами социальной сферы следует рассмотреть отдельно систему образования, здравоохранения и культурного обслуживания, спорта и бытового обслуживания.

2.5.5.2 Образовательные учреждения

В настоящее время образовательная система Доброводского сельского поселения представлена 3 образовательными учреждениями, которые представлены в Таблице 2.5.11.

Таблица 2.5.11 Характеристики общеобразовательных учреждений Доброводского сельского поселения

| Местоположение образовательного учреждения | Наименование | Емкость | Количество школьников, учащихся | Наполняемость, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доброводское сельское поселение, с. Доброводье | МОУ Доброводская СОШ | 132 | 34 | 26 |
| Доброводское сельское поселение, с. Гапоново | МОУ Гапоновская ООШ | 160 | 14 | 9 |
| Доброводское сельское поселение, с. Сенное | МОУ Сенновская ООШ | 192 | 28 | 15 |
|  | Итого | 484 | 76 | 16 |

Основной проблемой системы образования Доброводского сельского поселения в целом является сокращение численности школьников. Это объясняется как уменьшением численности населения поселения, так и значительным снижением рождаемости и уменьшением процента детей в возрастной структуре населения.

Рисунок 2.5.2 Численность учащихся школ Доброводского сельского поселения

В настоящий момент в Доброводской СОШ отсутствуют 5, 7, 9 классы; многие классы в школах района имеют по 1–2 ученика.

### Выводы

В целом современное состояние образовательной системы Доброводского сельского поселения характеризуется:

- сокращением численности учащихся в школах;

- недостаточным уровнем финансовой обеспеченности;

- слабой материально-технической базой учреждений образования.

Согласно результатам проведенной оценки обеспеченности населения учреждениями образования, очевидно, что в настоящее время явного дефицита в них не наблюдается. В данный момент в с. Доброводье проживают около 20 детей в возрасте до 3 лет, что обуславливает возможность открытия дошкольной группы. Сеть школьных учреждений вполне удовлетворяет потребности населения в получении среднего образования. Основной проблемой является сокращение численности учащихся из-за неблагоприятной демографической ситуации в поселении. Также большой проблемой является техническое состояние зданий.

Проведенный анализ степени эффективности распределения школьной сети показал, что:

- все населённые пункты в составе поселения с численностью населения, превышающей 10 человек, имеют школы или находятся в пределах пешеходной доступности до ближайших школ;

- все населённые пункты расположены в пределах транспортной доступности (30 минут) до школ, реализующих все ступени общего образования.

2.5.5.3 Учреждения здравоохранения

В последние годы система здравоохранения Брянской области переживает непростой период реформ, связанный с проходящими в стране социально-экономическими преобразованиями, повлекшими за собой существенную структурную перестройку отрасли и становление в ней рыночных отношений. Период трансформации проходит на фоне снижения уровня жизни населения и основных показателей его здоровья.

В настоящее время в Севском районе и Доброводском сельском поселении действуют «Национальные проекты», а также ряд областных и районных программ и подпрограмм, направленных на укрепление материально-технической базы, повышение квалификации медицинского персонала, а также совершенствование профилактических мероприятий. В поселении проводятся мероприятия, направленные на приведение в соответствие нормативным показателям проектных мощностей учреждений здравоохранения.

Таблица 2.5.12 Система учреждений здравоохранения Доброводского сельского поселения

| Наименование поселения | Учреждение здравоохранения | Расположение |
| --- | --- | --- |
| Доброводское сельское поселение | Доброводский ФАП | с. Доброводье |
|  | Сенновский ФАП | с. Сенное |
|  | Гапоновский ФАП | с. Гапонова |

Обеспеченность поселения средним медицинским персоналом остается недостаточной. В 2008–2010 гг. она была неизменной и составляла 4 человека. Это в 3,7 раз ниже установленных государством социальных нормативов (114,3 на 10 тыс. жителей).

Выводы

Развитие и совершенствование систем здравоохранения и социальной защиты населения способствуют улучшению демографических показателей поселения: увеличению коэффициента рождаемости, снижению коэффициента смертности населения.

Анализ функционирования системы здравоохранения поселения позволяет сделать вывод о том, что среди неблагоприятных тенденций в здравоохранении следует выделить недостаточный уровень финансирования, ухудшение материально-технической базы, кадровые проблемы и связанное с этим снижение доступности медицинской помощи широким слоям населения, рост неудовлетворенности населения качеством и количеством оказываемых медицинских услуг.

Исходя из анализа доступности учреждений здравоохранения, существующая сеть  учреждений ФАП в Доброводском сельском поселении не требует оптимизации.

2.5.5.4 Социальные учреждения

В с. Доброводье располагается дом престарелых на 20 мест. Данное учреждение частично удовлетворяет потребности района.

2.5.5.5 Культурное обслуживание и спорт

Культура – важнейшее условие свободного, разностороннего воспитания и развития личности, один из основополагающих факторов социально-экономического развития государства и становления гражданского общества.

Одной из главных задач социально-экономической политики государства является всемерное повышение уровня жизни населения и, в частности, улучшение его культурно-бытового обслуживания, развитие культуры и спорта и реализация духовно-нравственного потенциала нации как основы ее целостности, устойчивости и динамичного развития.

Исходя из этого, генеральным планом должны предусматриваться мероприятия по развитию системы культурно-бытового обслуживания, повышению доступности оказания данного вида услуг населению, а также, при необходимости, новому строительству и реконструкции существующих объектов культурно-бытового обслуживания.

Культурное обслуживание

Система культурного обслуживания населения Доброводского сельского поселения представлена 6 учреждениями культуры и искусства, из них 2 дома культуры, 1 клуб, 3 библиотеки.

Таблица 2.5.13 Учреждения культуры Доброводского сельского поселения

| Наименование поселения | Наименование учреждения | Расположение |
| --- | --- | --- |
| Доброводское | Доброводский поселенческий ДК | с. Доброводье |
|  | Доброводская центральная поселенческая библиотека |  |
|  | Гапоновский центральный поселенческий ДК | с. Гапонова |
|  | Гапоновская поселенческая библиотека |  |
|  | Сенновский поселенческий клуб | с. Сенное |
|  | Сенновская поселенческая библиотека |  |

Доброводский поселенческий дом культуры в настоящее время находится в неудовлетворительном техническом состоянии, в связи с чем требуется его реконструкция или замена. Развитие других учреждений культуры и искусства требует значительных денежных вложений для капитального и текущего ремонта зданий и сооружений, укрепления материально-технической базы.

Развитие физической культуры и спорта

Всестороннее развитие человеческого потенциала предусматривает активную пропаганду и формирование здорового образа жизни.

Целью государственной политики в этой сфере будет являться вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Реализация этой цели потребует объединения усилий органов государственной власти, местного самоуправления, развития неформального взаимодействия с общественными организациями и спонсорами в части привлечения внебюджетных финансовых ресурсов. Необходимы разработка и реализация новых подходов для расширения возможностей граждан для занятия спортом независимо от уровня их доходов.

Сеть физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений Доброводского сельского поселения представлена 2 спортивными залами, 2 плоскостными сооружениями (Таблица 2.5.14 )

Таблица 2.5.14 Спортивные объекты Доброводского сельского поселения

| № | Наименование населенного пункта | Стадион | Спортивный зал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Доброводье | 1 | 1 |
| 2. | с. Сенное | 1 | 1 |
| 3. | с. Гапонова | 1 |  |

В крупнейших сёлах района имеются стадионы и спортивные площадки. При Доброводской СОШ и Сенновской ООШ действуют спортзалы. В расчётном периоде целесообразно рассмотреть возможность строительство спортзала в с. Гапонова.

### Выводы

Состояние духовной сферы тесно связано и во многом зависит от развитости культурной и спортивной инфраструктуры поселения – сети библиотек, спортивных залов и т. п. Уровень посещаемости такого рода учреждений свидетельствует о степени развитости духовных потребностей и потребностей в здоровом образе жизни населения и является индикатором, отражающим состояние объектов культурной и физкультурной инфраструктуры в поселении.

В территориальном аспекте Доброводское сельское поселение имеет средний уровень культурно-бытового обслуживания и развития культурной и спортивной инфраструктуры. Библиотеками и клубными учреждениями население поселения обеспечено на должном уровне и соответствует нормам. Однако часть из них находится в неудовлетворительном техническом состоянии и нуждается в капитальном ремонте.

В связи с этим крайне необходимо улучшение материально-технической базы культурной и спортивной сферы, замена устаревшего оборудования, достижения соответствия сети учреждений и объемов оказываемых услуг потребностям населения, строительство новых культурно-бытовых и спортивных сооружений.

2.5.5.6 Бытовое обслуживание

Бытовое обслуживание населения представляет собой сферу деятельности по оказанию услуг населению, связанных с удовлетворением личностных потребностей человека.

Уровень развития бытового обслуживания населения во многом определяет возможности эффективного использования населением материальных и трудовых ресурсов, сокращения времени, затрачиваемого на потребление бытовых услуг.

Торговля

Количество магазинов и киосков, расположенных на территории Доброводского сельского поселения в 2011 году, составило 6 объектов.

Состояние материально-технической базы предприятий торговли удовлетворительное.

Предприятия общественного питания отсутствуют.

Население Доброводского сельского поселения получает бытовые услуги в районном центре. Ателье, банно-прачечные учреждения, парикмахерские в сельском поселении отсутствуют.

Выводы

Потребность населения поселения, как и района, в объектах бытового обслуживания и коммунального хозяйства удовлетворяется частично.

Состояние материально-технической базы предприятий торговли удовлетворительное.

2.6. Охрана объектов историко-культурного наследия

При разработке проектных предложений по пространственно-планировочной организации территории необходимо уделить особое внимание проблеме охраны и использования памятников уникального историко-культурного наследия  сельского поселения.

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории, культуры) народов Российской Федерации)» к объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизации, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия по действующей классификации подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

- объекты культурного наследия федерального значения – объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры  Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

- объекты культурного наследия регионального значения – объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта;

- объекты культурного наследия местного (муниципального) значения – объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации.

Под государственной охраной объектов культурного наследия понимается система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации в пределах их компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия.

Федеральным законодательством предусмотрено, что к вопросам местного значения поселений относятся, в том числе сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения.

Сохранение памятников истории и культуры, их учет в системе градостроительных мероприятий, при решении архитектурно-пространственной композиции территории района являются основополагающими. В результате проведенного анализа сведений об имеющихся на территории сельского поселения памятниках выявлено существующее положение и подготовлены проектные предложения по включению памятников в пространственно-функциональную среду с учетом их реставрации и использования.

- Анализ историко-культурного наследия Доброводского сельского поселения Севского района

Историко-культурное наследие Доброводского сельского поселения представлено небольшим числом материальных объектов. На сегодняшний день из 160 памятников историко-культурного наследия, зарегистрированных в Севском районе, на территории Доброводского сельского поселения находятся 7.

Памятники истории и монументального искусства местного значения связаны с событиями Великой Отечественной войны.

Таблица 2.6.1. Перечень памятников историко-культурного наследия Доброводского сельского поселения

| № п/п | Наименование памятника | Местонахождение | Датировка | Категория охраны, документ о принятии на гос. охрану, гос. номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники истории и монументального искусства |  |  |  |  |
| 1 | Братская могила 107 советских воинов | с. Доброводье | 1943 | Решение Брянского облисполкома от 10.07.79 г. №406, 1501276000 |
| 2 | Братская могила 79 советских воинов | с. Доброводье | 1941-1943 | Решение Брянского облисполкома от 10.07.79 г. №406, 1501277000 |
| 3 | Братская могила 103 советских воинов | п. Зайцевский | 1943 | Решение Брянского облисполкома от 10.07.79 г. №406, 1501280000 |
| 4 | Братская могила 66 советских воинов | п. Михайловский | 1941-1943 | Решение Брянского облисполкома от 10.07.79 г. №406, 1501299000 |
| 5 | Братская могила 124 советских воинов | с. Сенное | 1941-1943 | Решение Брянского облисполкома от 10.07.79 г. №406, 1501317000 |
| 6 | Братская могила 4 советских воинов | п. Трояновский, у клуба | 1943 | Решение Брянского облисполкома от 10.07.79 г. №406, 1501322000 |
| 7 | Братская могила 86 советских воинов | с. Юрасов Хутор | 1943 | Решение Брянского облисполкома от 10.07.79 г. №406, 1501330000 |

Все памятники истории и монументального искусства, расположенные на территории поселения находятся в удовлетворительном состоянии. Памятники археологии на территории поселения отсутствуют.

Каждый объект культурного наследия Доброводского сельского поселения:

1) представляет собой уникальную ценность для района и является неотъемлемой частью культурного наследия Российской Федерации;

2) обладает особенностями, послужившими основанием для отнесения его к объектам культурного наследия и подлежащими обязательному сохранению;

3) является особым видом недвижимого имущества, в отношении которого устанавливаются ограничения прав владения, пользования и распоряжения;

4) представляет собой объект градостроительной деятельности особого регулирования;

5) ограничивает проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ;

6) влияет на решение вопросов в отношении инфраструктуры, непосредственно связанной с объектами культурного наследия, в том числе в части отношений, регулируемых гражданским, градостроительным, земельным, лесным, водным, природоохранным и иным законодательством Российской Федерации и Брянской области.

К основным факторам, влияющим на состояние объектов культурного наследия, относятся:

- загрязнение окружающей среды;

- эрозия почвы и распашка земель;

- несогласованная застройка и размещение на территории памятников объектов хозяйственного назначения;

- вибрация от транспорта;

- нарушение ландшафта (несогласованные отводы участков земель под строительство, другую хозяйственную деятельность, в т.ч. на территориях с большой вероятностью наличия  еще не выявленных разведками памятников археологии).

2.7. Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей. Устойчивое развитие транспортной инфраструктуры, способствует ускорению социального развития и формированию единого экономического пространства.

Транспортная инфраструктура Доброводского сельского поселения интегрирована в транспортную сеть Севского района и Брянской области, и представлена автомобильным транспортом. Железнодорожный, речной, воздушный, а так же трубопроводный транспорт в Доброводском сельском поселении отсутствует.

Автомобильные дороги

В настоящее время дорожная сеть сельского поселения представлена автомобильными дорогами регионального и местного значения.

Протяженность автодорог регионального и межмуниципального значения по территории сельского поселения составляет 19,56км, на всем протяжении они имеют асфальтобетонное покрытие.

Таблица 2.7.1 Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения относящихся к собственности Брянской области

| № п/п | Индекс дороги | Наименование автомобильных дорог | Протяжен-ность, км | Идентификационный номер | Кат. | Тип покрыт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 22-15 | Севск-Доброводье | 10,30 | 15 ОП РЗ 15К-2215 | IV | а/б |
|  | 22-16 | «Севск-Доброводье»-Сенное | 4,46 | 15 ОП МЗ 15Н-2216 | IV | а/б |
|  | 22-17 | «Севск-Доброводье»-Гапонова | 4,80 | 15 ОП МЗ 15Н-2217 | IV-V | а/б |
|  |  | Итого | 19,56 |  |  |  |

По территории сельского поселения проходит автомобильная дорога регионального значения Севск–Доброводье, через населенные пункты с. Юрасов Хутор и с. Доброводье. Автодорога имеет асфальтобетонное покрытие, относится к IV технической категории, интенсивность движения транспорта на данной автодороге не превышает 1000 автомобилей в сутки, в эксплуатации находится железобетонный мост через р. Сев, длиной 105,5 м.На всем протяжении автодороги требуется реконструкция дорожного полотна.

Общая протяженность муниципальных автодорог,улиц и проездов в Доброводском сельском поселении составляет 7,00км, в том числе 3,50 км (50%) составляют дороги с грунтовым покрытием. Муниципальные автодороги и улицы относятся к собственности сельского поселения.

Таблица 2.7.2 Протяженность муниципальных дорог и улиц Доброводского сельского поселения

| Наименование | Протяжен-ность, км | В том числе по типам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Асфальто (цементо)-бетон | Щебень | Грунт |
| Доброводское сельское поселение | 7,00 | 3,00 | 0,50 | 3,50 |

Номенклатура грузов на автомобильных дорогах сельского поселения – продукция сельскохозяйственного производства, древесина, ремонтно-строительные материалы, продукты питания, горюче-смазочные материалы.

Уровень благоустроенности автомобильных дорог поселения в большой степени зависит от значения дороги. Региональные автомобильные дороги имеют наибольший уровень благоустроенности, в то время как на муниципальных дорогах отсутствуют дорожные знаки, сигнальные столбы, съезды с твердым покрытием.На территории сельского поселения автозаправочные станции не представлены.

В Доброводском сельском поселении значительная часть автомобильных дорогнаходятся в неудовлетворительном техническом состоянии и нуждаются в капитальном ремонте. Высокая степень износа дорожного полотна способствует снижению скорости движения транспортного потока и повышает риск возникновения ДТП.

Ускоренный износ автомобильных дорог обусловлен высокими темпами роста парка автотранспортных средств и интенсивности движения на опорной сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, а также увеличением в составе автотранспортных потоков доли большегрузных автомобилей.

В течение длительного периода темпы износа сети автомобильных дорог общего пользования были выше темпов ее восстановления и развития, что привело к накоплению отставания в выполнении ремонтных работ.Такое положение является следствием недофинансирования дорожного хозяйства.Действующая система финансирования дорожного хозяйства ведет к дальнейшему разрушению дорожной сети.

Из-за недофинансирования дорожного хозяйства основными задачами остаются своевременный капитальный ремонт и реконструкция автодорог с улучшением качества дорожного полотна, увеличение пропускной способности и снижение автомобильно-транспортных происшествий.

Для решения проблем благоустроенности и улучшения технического состояния дорог в Брянской области разработана долгосрочная целевая программа «Развитие транспортной системы Брянской области» (2011 – 2015 годы). Целью программы является повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильныхдорог общего пользования Брянской области регионального и межмуниципального значения. Программа включает в себя подпрограммы–«Автомобильные дороги» (2011 – 2015 годы) и «Развитие пассажирского транспорта общего пользования» (2011 –2015 годы).

Пассажирские перевозки

Согласно представленным исходным данным специализированные автотранспортные предприятия на территории Доброводского сельского поселения отсутствуют.

Пассажирское сообщение с районным центром обеспечивается автобусами автотранспортного предприятия ОАО «Севская АК – 1678». Регулярное автобусное сообщение осуществляется на дорогах IV–V технической категории с твердым покрытием. С автовокзала г. Севск организованы пассажирские перевозки по маршруту №107 «Севск – Гапонова, Сенное, Доброводье», проходящемучерезс. Юрасов Хутор, с. Доброводье, с. Сенное, с. Гапонова. Протяженность маршрута составляет 33,0 км, время в пути – 50 минут. Перевозки пассажиров осуществляются 2 раза в день.

Автобусным сообщением с районным центромобеспечены не все населенные пункты сельского поселения, но учитывая численность населения, нет необходимости в организации дополнительных регулярных автобусных маршрутов общего пользования в пределах административной территории.

Основными проблемами по организации автобусных перевозок являются неудовлетворительное техническое состояние отдельных участков дорог и искусственных сооружений, износ подвижного состава. Низкие доходы населения являются причинами низкой подвижности населения.

2.8. Инженерная инфраструктура

Инженерная инфраструктура Доброводского сельского поселения представлена системами водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, а также телефонной связью и является сложным территориально-отраслевым комплексом, включающим совокупность инженерных сооружений, сетей и оборудования. Комплекс выполняет функции по обеспечению потребителей энергетическими, водными ресурсами, средствами связи, и рассматривается как важная социально-экономическая система, включающая местные органы, хозяйствующие субъекты и потребителей.

Основными направлениями развития инженерной инфраструктуры являются повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, энергосбережение, улучшение экологической ситуации, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения внебюджетных источников финансирования для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

2.8.1. Водоснабжение

В Доброводском сельском поселении на хозяйственно-питьевые и производственные нужды  используются подземные воды. Источниками водоснабжения являются артезианские скважины и колодцы. Вода из поверхностных водоемов для питьевых целей не применяется.

Потребности населения в воде обеспечивают 8 артезианских скважин, в том числе в с. Доброводье – 2 скважины, в с. Гапонова – 2 скважины, в с. Сенное – 1 скважина, в с. Юрасов Хутор – 3 скважины.Население, не обеспеченное централизованным водоснабжением, снабжается водой из трех колодцев.

В с. Юрасов Хутор действует водозабор, состоящий из трех скважин, производительностью 1344 м3/сут. Имеется зона санитарной охраны – 11470 м2. Скважины находятся на балансе МУП «Севский водоканал».

Ресурсы подземных вод достаточны для обеспечения хозяйственно-питьевых и производственных потребителей сельского поселения.

Уровень обеспеченности жилищного фонда Доброводского сельского поселения водоснабжением составляет 52,0%, что ниже аналогичного показателя в целом по Брянской области (62,3%).

Общая протяженность уличной водопроводной сети в населенных пунктах сельского поселения составляет 28,6 км, в том числе 18,4 км (64%) водопроводных сетей нуждается в замене. Наличие требующих замены водопроводных сетей приводит к увеличению количества аварий, в результате возрастают потери воды и эксплуатационные расходы.

В целом техническое состояние системы водоснабжения Доброводского сельского поселения оценивается как неудовлетворительное, отмечается высокий уровень износа сетей и сооружений близкий к 100%.Основная часть объектов водоснабжения находится в эксплуатации более 30 лет.

В связи с отсутствием достаточных средств, планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые гораздо выше. Происходят частые порывы водопроводных сетей, что ведёт к нерациональному использованию артезианской воды.

Качество питьевой воды

Доброводское сельское поселение расположено в северо-восточной части Днепровского артезианского бассейна. Водозаборы работают на территории с хорошо изученными условиями формирования запасов подземных вод водоносных турон–сантонского карбонатного комплекса и альб–сеноманского терригенного горизонта.

Водоносный турон–сантонский карбонатный комплекс залегает на глубине 4,0 –50,0 м и представлен трещиноватым мелом. Водоносный альб–сеноманский терригенный горизонт залегает на глубине 16,6 – 61,0 м и представлен мелкозернистыми глауконитово-кварцевыми  песками.

В результате контрольно-заверочных гидрохимических опробований эксплуатационных скважин на территории Севского района выявлены природные геохимические аномалии железа и кремния, по этой причине в скважинах на территории сельского поселения могут отмечаться превышение ПДК по содержанию данных элементов. В результате мероприятий по уточнению содержания марганца и урана в меловых подземных водах, выявлено присутствие этих элементов в воде в очень малых количествах, за исключением скважины в с. Доброводье, где содержание урана превышает ПДК в 3,5 раза.

В населенных пунктах сельского поселения существует проблема обеспечения населения питьевой водой гарантированного качества. К факторам, оказывающим негативное влияние на качество питьевой воды, относятся неудовлетворительное техническое состояние водопроводных сетей и сооружений, территориальные природные особенности источников водоснабжения, обусловливающие дефицит или избыток биогенных элементов, а также отсутствие зон санитарной охраны источников водоснабжения, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов.

Качество питьевой воды из шахтных колодцев часто не соответствует санитарным нормам, причиной этого является их небольшая глубина и не защищенность от загрязненного поверхностного стока.

На территории сельского поселения имеются скважины, подлежащие ликвидации. В настоящий момент они являются потенциальными источниками загрязнения. Негативное влияние этих скважин, большей частью пробуренных 20–40 лет назад, ведет к загрязнению химическими веществами и радионуклидами подземных вод турон–сантонского и альб–сеноманского незащищенных горизонтов, являющихся основными источниками питьевого водоснабжения населения.

Для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой и в достаточных количествах разработана подпрограмма  «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009 – 2015 годы) долгосрочной целевой программы «Инженерное обустройство населённых пунктов Брянской области» (2009-2015 годы).

Расчетные расходы

Расчетные расходы воды в населенных пунктах Доброводского сельского поселения определены по срокам проектирования на основе численности населения (базовый сценарий), принятой настоящим проектом и норм водопотребления, принятых согласно  СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Коэффициент суточной неравномерности водопотребления принимается равным 1,2.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку зелёных насаждений, усовершенствованных покрытий проездов в расчете на одного жителя принимается равным 60 и 70 л/сут на одного жителя на I очередь и расчетный срок, соответственно.

Удельное среднесуточное (за год) хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя принимается согласно  СНиП 2.04.02-84* и составляет для сельских населенных пунктов на I очередь – 160 л/сут, на расчетный срок – 180 л/сут,

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы принимаются в размере 20% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды и на поливку в населенных пунктах Доброводского сельского поселения на I очередь и на расчетный срок составит 0,28тыс. м3/сут.

Таблица 2.8.1 Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды и поливку территории в населенных пунктах Доброводского сельского поселения

| № п/п | Муниципальное образование | Население, чел. (базовый сценарий) |  | Расчетные суточные расходы воды, тыс. м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Среднесуточный расход |  | Максимальный расход |  |
|  |  | I очередь | Расчётный срок | I очередь | Расчётный срок | I очередь | Расчётный срок |
|  | село Доброводье | 426 | 383 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,13 |
|  | посёлок Зайцевский | 5 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | село Сенное | 170 | 153 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
|  | село Юрасов Хутор | 262 | 236 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
|  | село Гапонова | 230 | 208 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
|  | Итого | 1093 | 980 | 0,28 | 0,28 | 0,33 | 0,34 |

2.8.2. Водоотведение

Системы централизованного водоотведения на территории Доброводского сельского поселения отсутствуют. Бытовые сточные воды от части жилой застройки, учреждений образования, культуры, здравоохранения, социального обслуживания, предприятий торговли, имеющих внутреннюю систему канализации, отводятся в выгребные ямы.

Вывоз нечистот производится специальным автотранспортом на места, удаленные от жилой застройки. Места сброса бытовых стоков повсеместно не оборудованы, что приводит к усугублению экологических проблем. Структура водоотведения соответствует структуре водопотребления сельского поселения.

Ливневая канализация отсутствует во всех населенных пунктах сельского поселения. Отвод воды с территории населённых пунктов производится по системе канав и лотков, дождевые и талые воды не проходят необходимой очистки.

Расчетные расходы сточных вод

Расчетные расходы сточных вод в населенных пунктах Доброводского сельского поселения определены по срокам проектирования на основе численности населения (базовый сценарий).

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод в населенных пунктах сельского поселения принято равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84* (приведено в разделе «Водоснабжение») без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2.

Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающих население, а также неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 5% суммарного среднесуточного водоотведения.

Таблица 2.8.2 Расчетный суточный расход сточных вод в населенных пунктах Доброводского сельского поселения

| № п/п | Муниципальное образование | Население, чел. (базовый сценарий) |  | Расчетный суточный расход сточных вод, тыс. м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчётный срок | I очередь | Расчётный срок |
|  | село Доброводье | 426 | 383 | 0,09 | 0,09 |
|  | посёлок Зайцевский | 5 | - | 0,00 | - |
|  | село Сенное | 170 | 153 | 0,03 | 0,03 |
|  | село Юрасов Хутор | 262 | 236 | 0,05 | 0,05 |
|  | село Гапонова | 230 | 208 | 0,05 | 0,05 |
|  | Итого | 1093 | 980 | 0,22 | 0,22 |

Расчетный суточный расход сточных вод в населенных пунктах Доброводского сельского поселения на Iочередь и на расчетный срок составит 0,22 тыс. м3/сут.

2.8.3. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Доброводского сельского поселения осуществляется от Брянской энергосистемы, на территории поселения генерирующие мощности отсутствуют. Передачу электрической энергии по распределительным сетям на территории сельского поселения осуществляет Филиал ОАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго».

Электроснабжение Доброводского сельского поселения в настоящее время осуществляется от двух подстанций: ПС 35/10 кВ Доброводье с двумя трансформаторами ТМН-1600/35, мощностью по 1,6 тыс. кВА и ПС 35/10 Севск, с двумя трансформаторами ТМ-6300/35, мощностью по 6,3 тыс. кВА.ПС Доброводье находится на территории сельского поселения. Степень загрузки ПС Доброводье и ПС Севск составляет 14,3% и 26,0% соответственно.

ПС 35/10 кВ Доброводье питается по одноцепным линиям ВЛ-35 кВ  Доброводье – Косицы и Севск – Доброводье. Подстанция ПС 35/10 кВ Доброводье питает 24 КТП в населенных пунктах с. Сенное, с. Доброводье, п. Зайцевский, с. Гапонова, п. Михайловский, п. Березовский. ПС 35/10 кВ Севск питает 4 КТП в с. Юрасов Хутор. Распределение электроэнергии по поселению осуществляется на напряжении 10/0,4 кВ.

Таблица 2.8.3 Информация о подстанциях, осуществляющих электроснабжение потребителей Доброводского сельского поселения

| № п/п | Наименование ПС | Дата ввода ПС | ПС № | Тип трансформатора | Мощность, кВА | Загрузки тр-ра в нормальном режиме, % | Загрузки тр-ра в аварийном режиме, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доброводье | 1987 | Т1 | ТМН-1600/35 | 1 600 | 14,3 | 14,3 |
|  |  |  | Т2 | ТМН-1600/35 | 1 600 | 0,0 | 14,3 |
| 2. | Севск | 1963 | Т1 | ТМ-6300/35 | 6 300 | 23,1 | 50,6 |
|  |  |  | Т2 | ТМН-6300/35 | 6 300 | 28,7 | 52,9 |

Электропитание потребителей сельского поселения осуществляется от 28 КТП10/0,4 кВ. Большинство ТП находится в эксплуатации более 25 лет, их общее состояние оценивается как удовлетворительное. Степень загрузки КТП в среднем составляет 50%.

Административный центр сельского поселения – с. Доброводье, запитан от  ПС 35/10 Доброводье фидерами №1003, 1004, 1006 по линиям ВЛ-10 кВ. Электроснабжение населения с. Доброводье осуществляется от десяти трансформаторных подстанций.

Таблица 2.8.4 Перечень и характеристика трансформаторных подстанций на территорииДоброводского сельского поселения

| № п/п | Наименование и номер электроподстанции | Напряжение, кВ | Степень загрузки, % | Тип трансформатора | Количество трансформа- торов | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КТП №198 ф.1007 ПС Севск с.Юрасов Хутор | 10/0,4кВ | 85 | ТМ-63 кВА | 1 | Удовл. |
|  | КТП №72 ф.1007 ПС Севск с.Юрасов Хутор | 10/0,4кВ | 90 | ТМ-60 кВА | 1 | Удовл. |
|  | КТП №73 ф.1007 ПС Севскс.Юрасов Хутор | 10/0,4кВ | 60 | ТМ-63 кВА | 1 | Удовл. |
|  | КТП №28 ф.1007 ПС Севск с.Юрасов Хутор | 10/0,4кВ | 70 | ТМ-100 кВА | 1 | Удовл. |
|  | КТП №163 ф.1002 ПС Доброводье с.Сенное | 10/0,4кВ | 50 | ТМ-100 кВА | 1 | Удовл. |
|  | КТП №80 ф.1002 ПС Доброводьес.Сенное | 10/0,4кВ | 30 | ТМ-250 кВА | 1 | Удовл. |
|  | КТП №97 ф.1002 ПС Доброводьес.Сенное | 10/0,4кВ | 75 | ТМ-250 кВА | 1 | Удовл. |
|  | КТП №82 ф.1002 ПС Доброводьес.Сенное | 10/0,4кВ | 65 | ТМ-63 кВА | 1 | Удовл. |
|  | КТП №86 ф.1003 ПС Доброводьес.Доброводье | 10/0,4кВ | 50 | ТМ-100 кВА | 1 | Удовл. |
|  | КТП №144 ф.1003 ПС Доброводье с.Доброводье | 10/0,4кВ | 45 | ТМ-250 кВА | 1 | Удовл. |
|  | КТП №87 ф.1003 ПС Доброводьес.Доброводье | 10/0,4кВ | 55 | ТМ-250 кВА | 1 | Удовл. |
|  | КТП №257 ф.1003 ПС Доброводье с.Доброводье | 10/0,4кВ | 35 | ТМ-100 кВА | 1 | Удовл. |
|  | КТП №89 ф.1003 ПС Доброводье с.Доброводье | 10/0,4кВ | 40 | ТМ-100 кВА | 1 | Удовл. |
|  | КТП №3 ф.1003 ПС Доброводьес.Доброводье | 10/0,4кВ | 35 | ТМ-100 кВА | 1 | Удовл. |
|  | КТП №88 ф.1003 ПС Доброводьеп.Зайцевский | 10/0,4кВ | 10 | ТМ-60 кВА | 1 | Удовл. |
|  | КТП №153 ф.1003 ПС Доброводьеп.Зайцевский | 10/0,4кВ | 35 | ТМ-63 кВА | 1 | Удовл. |
|  | ЗТП №275 ф.1004 ПС Доброводьес.Доброводье | 10/0,4кВ | 35 | ТМ-160 кВА | 1 | Удовл. |
|  | КТП №2 ф.1004 ПС Доброводьес.Доброводье | 10/0,4кВ | 55 | ТМ-63 кВА | 1 | Удовл. |
|  | КТП №271 ф.1004 ПС Доброводьес.Доброводье | 10/0,4кВ | 45 | ТМ-160 кВА | 1 | Удовл. |
|  | ЗТП №272 ф.1006 ПС Доброводьес.Доброводье | 10/0,4кВ | 25 | ТМ-60 кВА | 1 | Удовл. |
|  | КТП №85 ф.1006 ПС Доброводьеп.Березовский | 10/0,4кВ | 55 | ТМ-30 кВА | 1 | Удовл. |
|  | КТП №151 ф.1006 ПС Доброводьеп.Михайловский | 10/0,4кВ | 35 | ТМ-25 кВА | 1 | Удовл. |
|  | КТП №219 ф.1007 ПС Доброводьес.Гапонова | 10/0,4кВ | 10 | ТМ-100 кВА | 1 | Удовл. |
|  | КТП №83 ф.1007 ПС Доброводьес.Гапонова | 10/0,4кВ | 35 | ТМ-250 кВА | 1 | Удовл. |
|  | КТП №156 ф.1007 ПС Доброводьес.Гапонова | 10/0,4кВ | 70 | ТМ-100 кВА | 1 | Удовл. |
|  | КТП №202 ф.1007 ПС Доброводье с.Гапонова | 10/0,4кВ | 55 | ТМ-63 кВА | 1 | Удовл. |
|  | КТП №220 ф.1007 ПС Доброводьес.Гапонова | 10/0,4кВ | 65 | ТМ-63 кВА | 1 | Удовл. |
|  | КТП №84 ф.1007 ПС Доброводье с.Гапонова | 10/0,4кВ | 70 | ТМ-25 кВА | 1 | Удовл. |

На территории сельского поселения действует долгосрочная целевая программа «Энергосбережение Брянской области»  (2011 – 2015 годы). Ожидается, что результатами этой программы будут являться: снижение нагрузки на бюджет за счет сокращения энергопотребления в бюджетном и социальном секторах при одновременном улучшении качества предоставляемых услуг, повышение надежности работы объектов инженерной инфраструктуры, снижение энергоемкости валового регионального продукта (ВРП), снижение объемов потребления электроэнергии промышленными потребителями и населением.

Расчетные расходы электроснабжения

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора Доброводского сельского поселения определены по срокам проектирования на основе численности населения (базовый сценарий), принятой настоящим проектом.  Укрупненные показатели электропотребления приняты согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и составляют на I очередь строительства и на расчётный срок для сельских населенных пунктов 950 кВтч/год на 1 человека. Годовое число использования максимума электрической нагрузки  для сельских населенных пунктов принято 4100 часов.

Прогнозируемая максимальная электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора Доброводского сельского поселения на I очередь составит 0,25 МВт, на расчетный срок – 0,23 МВт, годовое электропотребление составит 1,04 млн. кВтч и 0,93 млн. кВтч соответственно.

Прогнозируемые электрические нагрузки предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, электротранспортом, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Таблица 2.8.5 Расчетные электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора в населенных пунктах Доброводского сельского поселения

| № п/п | Муниципальное образование | Население, чел. (базовый сценарий) |  | Годовое электропотребление, млн. кВт.ч. |  | Максимальная электрическая нагрузка, МВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчётный срок | I очередь | Расчётный срок | I очередь | Расчётный срок |
|  | село Доброводье | 426 | 383 | 0,40 | 0,36 | 0,10 | 0,09 |
|  | посёлок Зайцевский | 5 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
|  | село Сенное | 170 | 153 | 0,16 | 0,15 | 0,04 | 0,04 |
|  | село Юрасов Хутор | 262 | 236 | 0,25 | 0,22 | 0,06 | 0,05 |
|  | село Гапонова | 230 | 208 | 0,22 | 0,20 | 0,05 | 0,05 |
|  | Итого | 1093 | 980 | 1,04 | 0,93 | 0,25 | 0,23 |

В перспективе ожидается снижение электрических нагрузок, что обусловлено прогнозируемым снижением численности населения и реализацией программ и мероприятий по энергосбережению. Электроснабжение потребителей сельского поселения в перспективе сохранится от энергоисточников и сетей Брянской энергосистемы.

2.8.4 Газоснабжение

Газоснабжение населенных пунктов Доброводского сельского поселения осуществляется природным газом через ГРС Севск. Газ подается по газопроводу-отводу от магистрального газопровода Шебеленка – Белгород – Курск – Брянск.

Таблица 2.8.6 Характеристика ГРС Севск

| Наимено-вание ГРС | Выходное давление на ГРС, МПа | Производительность ГРС |  |  |  |  | Загрузка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проектная |  | Фактическая |  | Перспектива | Текущая | На перспек-тиву |
|  |  | тыс. м3/час | млн. м3/год | тыс. м3/час | млн. м3/год | тыс. м3/час |  |  |
| Севск | 0,6 | 10,00 | 87,60 | 6,90 | 20,51 | 15,96 | 43% | 160% |

Протяженность газовых сетей высокого, среднего и низкого давления по территории Доброводского сельского поселения составляет 63,3км, в том числе протяженность уличной газовой сети низкого давления – 29,0 км. Газопроводы, находящиеся на территории поселения, обслуживаются ОАО «Брянскоблгаз». Ведется постоянный контроль системы газопроводов, сооружений и технических устройств.

Таблица 2.8.7 Протяженность сети уличных газопроводов в разрезе населенных пунктов Доброводского сельского поселения по состоянию на 01.06.2010 г.

| № п/п | Населенный пункт | Протяжен-ность газовой сети, км | Число квартир (домовлад.),ед. | Количество газифицированных квартир, ед. | Уровень газифи-кации, % | Год ввода газопро-водов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Доброводье | 7,9 | 230 | 81 | 34,9 | 2002 |
|  | с. Сенное | 4,1 | 75 | 57 | 78,0 | 2001 |
|  | с. Юрасов Хутор | 9,1 | 125 | 90 | 74,9 | 2000 |
|  | с. Гапонова | 7,9 | 119 | 72 | 57,0 | 2002 |

Количество газифицированных квартир и домовладений – 300. По состоянию на 2010 год, на территории сельского поселения имеется 5 негазифицированных населенных пунктов (п. Березовский, п. Зайцевский, п. Михайловский, п. Трояновский, п. Узлич). Данные населенные пункты являются малонаселенными и снабжаются сжиженным газом. Доля населения, проживающего в указанных населенных пунктах, имеет тенденцию к снижению и составляет по состоянию на 1999 год – 5,1%, на 2011 год –1,7% численности всего сельского поселения.

Таблица 2.8.8 Уровень газификации природным газом в РФ,  в Брянской области, в Севском муниципальном районе и в Доброводском сельском поселении

| Наименование | Уровень газификации, % |
| --- | --- |
| Уровень газификации по РФ | 63,1 |
| Уровень газификации по Брянской области | 82,3 |
| Уровень газификации по Севскому району | 67,2 |
| Уровень газификации по Доброводскому сельскому поселению | 61,0 |

Уровень газификации Доброводского сельского поселения составляет 61,0%, что ниже аналогичных показателей в среднем по Севскому району, по Брянской области и по РФ (67,2%, 82,3%и 63,1% соответственно).

На территории сельского поселения действуют подпрограммы «Газификация Брянской области» (2009 – 2015 годы) и «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской области на природный газ» (2009 – 2015 годы), которые входят долгосрочную целевую программу «Инженерное обустройство населённых пунктов Брянской области» (2009-2015 годы).

В целом, сохраняются высокие темпы газификации населенных пунктов сельского поселения, к существующей газовой сети подключаются новые домовладения. Использование во всех отраслях хозяйства природного газа улучшает условия проживания населения. Газификация является значительным фактором для развития индивидуального автономного отопления. Главной подрядной организацией, участвующей в программе по газификации сельского поселения, является ОАО «Брянскоблгаз».

Расчетные расходы газоснабжения

Годовые расходы газа на нужды населения в Доброводском сельском поселении определены согласно СП 42-101-2003 и составят на I очередь – 0,24 млн. м3, на расчетный срок – 0,22 млн. м3 газа. Укрупненные показатели потребления газа приняты равными 300 м3/год на 1 человека (при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей) и 220 м3/год на 1 человека (при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения в сельской местности).

Таблица 2.8.9 Годовые расходы газа на нужды населения в населенных пунктах Доброводского сельского поселения

| № п/п | Муниципальное образование | Население, чел. (базовый сценарий) |  | Годовой расход газа, млн. м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчётный срок | I очередь | Расчётный срок |
|  | село Доброводье | 426 | 383 | 0,09 | 0,08 |
|  | посёлок Зайцевский | 5 | - | 0,00 | - |
|  | село Сенное | 170 | 153 | 0,04 | 0,03 |
|  | село Юрасов Хутор | 262 | 236 | 0,06 | 0,05 |
|  | село Гапонова | 230 | 208 | 0,05 | 0,05 |
|  | Итого | 1093 | 980 | 0,24 | 0,22 |

2.8.5. Теплоснабжение

На территории Доброводского сельского поселения в эксплуатации находится 3 источника теплоснабжения, мощностью до 3 Гкал/ч, это индивидуальные котельные, которые обеспечивают теплом социально-значимые объекты в с. Доброводье (Доброводская СОШ), в с. Гапонова (Гапоновская ООШ и ЦПДК), в с. Сенное (Сенновская ООШ).Топливом для всех котельных и топочных сельского поселения является природный газ.

Общая протяженность тепловых сетей в Доброводском сельском поселении составляет 0,13 км.

В коммунально-бытовом секторе преобладает индивидуальные системы отопления. Теплоснабжение жилого фонда осуществляется от котлов на газовом топливе и печей на древесном топливе. В настоящее время проводятся мероприятия по переводу населения на индивидуальное газовое отопление.

2.8.6. Связь

Основным оператором проводной связи в Доброводском сельском поселении  является Брянский филиал ОАО «Ростелеком» Навлинский ЭТУС. В эксплуатации находятся 3 АТС вс. Доброводье, в с. Гапонова, в с. Сенное, телефонной связью так же обеспечены населенные пункты с. Юрасов Хутор и п. Зайцевский. Телефонная емкость номеров составляет 150 единиц. Все абоненты сельского поселения имеют выход на междугородную и международную сеть. Тип прокладки сетей – смешанный: кабель и воздушные линии. Не обеспеченные заявки на установку телефона отсутствуют. По Федеральной программе «Универсальная услуга связи» во всех населенных пунктах сельского поселения установлены таксофоны.

Доступом в Интернет обеспечены 3 школы. Отмечается рост числа абонентов, подключенных к сети Интернет.

Услуги по использованию сотовой связи предоставляют ОАО «ВымпелКом» (товарный знак «Билайн»), ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (товарный знак «МТС»), ОАО «МегаФон» (товарный знак «Мегафон») и ЗАО «Смоленская сотовая связь» (товарный знак «TELE2»).

В последние годы за счет ввода в эксплуатацию новых базовых станций увеличилась зона покрытия операторов сотовой связи, по этой причине снизилась потребность в расширении абонентской базы фиксированной связи. Однако проводная телефонная линия позволяет обеспечить население не только стабильной телефонной связью, но и, относительно дешевым по стоимости, высокоскоростным доступом к сети «Интернет», с использованием технологии ADSL.

На территории сельского поселения проводное радиовещание отсутствует, вещание ведется по эфиру на УКВ диапазоне. Дальнейшее развитие радиовещания и телевещания будет связано с темпами перехода на цифровое телевидение.

Расчетные расходы

Проектом предусматривается развитие комплекса телекоммуникационной инфраструктуры, включающего в себя:

- Телефонную связь общего пользования.

- Мобильную (сотовую) радиотелефонную связь.

- Цифровые телекоммуникационные информационные сети и системы передачи данных.

- Эфирное радиовещание.

- Телевизионное вещание.

С увеличением одновременно действующих ТВ программ, развитием телевизионного вещания в цифровом формате, целесообразно дальнейшее  развитие  крупных систем коллективного приема телевидения. Кабельное телевидение обеспечит возможность подключения к одной приемной антенне значительно большего числа абонентов, а также увеличит пакет каналов с уверенным уровнем приема.

В рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания на 2009-2015 годы» в Доброводском сельском поселении планируется начать цифровое вещание параллельно аналоговому. Аналоговое вещание будет осуществляться до 2015 года. К этому времени планируется, что все жители перейдут на цифровой прием сигнала. Сначала будет запущен первый цифровой мультиплекс, включающий в себя восемь телеканалов: «Первый канал», «Россия 1», «Россия 2», «Россия 24», «Культура», «НТВ», «5 канал Санкт-Петербург», «Карусель». Затем до 2015 года будет запущено еще два пакета, 16 бесплатных ТВ программ.

2.9. Анализ планировочной структуры. Пространственно-средовой потенциал

Факторами, влияющими на архитектурно-планировочную организацию сельского поселения, являются природные структуроформирующие объекты, такие как рельеф, небольшие водные объекты, направления основных функциональных связей мест расселения с местами приложения труда, рекреации, направления внешних автомобильных связей.

Существующая архитектурно-планировочная структура Доброводского сельского поселения находится в стадии развития. Сформировано центральное селитебное ядро. Медленное развитие жилищного, производственного и рекреационного строительства в последние годы на территории всего поселения не дало возможности создания новых значимых градостроительных узлов, функциональных и композиционных связей.

# 2.9.1. Современная планировочная организация территории

Роль функциональной составляющей архитектурно-планировочной структуры играет транспортная инфраструктура, функцию эстетической составляющей выполняют композиционные связи и узлы.

В основе планировочного каркаса сельского поселения лежит главная транспортная планировочная ось автомобильная дорога регионального значения Севск–Доброводье, через населенные пункты с. Юрасов Хутор и с. Доброводье.

Селитебные территории сформированы преимущественно одноэтажной индивидуальной застройкой с приусадебными участками, а также малоэтажной застройкой  – 1- 3-этажными многоквартирными домами.

Медленное развитие жилищного, производственного и рекреационного строительства в последние годы не дало возможности создания новых значимых градостроительных узлов, функциональных и композиционных связей.

Архитектурно-планировочное решение с. Доброводское представляет собой систему взаимноперпендикулярных улиц.

Крупные промышленные объекты в населенных пунктах отсутствуют.

Существующая архитектурно-планировочная структура сельского поселения находится в стадии развития, ядро административного центра сформировано, часть общественных центров только продолжает формироваться.

Функциональное зонирование территории населенного пункта включает: жилую, общественную, рекреационную, инженерно-транспортную и производственную зоны.

# 2.9.2. Существующие границы муниципального образования

Официальным документом, устанавливающим границы сельского поселения, является описание границ в соответствии с положениями Закона Брянской области от 09.03.2005 №3-з «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области»:

- Доброводское сельское поселение расположено в юго-восточной части района и граничит на западе с Севским городским поселением и Косицким сельским поселением, на юге граничит с Курской областью Хомутовским районом, на востоке граничит с Дмитриевским районом Курской области, на севере граничит с Новоямским сельским поселением и Комаричским районом Брянской области;

- начало границы обозначено на стыке земель СПК "Шведчиковский", СПК "Гапоново" в северо-восточной стороне от ручья без названия, далее выдвигается под углом 50 градусов на северо-восток на расстоянии 1137 м и поворачивает в юго-восточном направлении по лесному массиву Затрасной лес на протяжении 1036 м, далее в юго-западном направлении по лесному массиву Затрасной лес на протяжении 944 м, поворачивает далее в юго-юго-восточном направлении под углом 60 градусов на расстоянии 483 м по пашне, затем поворачивает в восточно-северо-восточном направлении по урочищу Аденский Лог на протяжении 224 м, далее поворачивает в юго-юго-восточном направлении по урочищу Аденский Лог на протяжении 301 м, затем поворачивает в восточно-северо-восточном направлении по тому же урочищу на протяжении 767 м, далее поворачивает под углом 45 градусов в юго-юго-восточном направлении по ур. Аденский Лог на протяжении 152 м, далее следует в восточно-юго-восточном направлении по пашне на протяжении 635 м, далее в юго-юго-восточном направлении по пастбищу на протяжении 575 м и поворачивает в восточно-северо-восточное направление по пастбищу на протяжении 395 м до стыка границ Севского района с Курской областью и Комаричским районом, далее следует по пастбищу в направлении юг под углом 90 градусов до стыка реки Стенега, затем в южном направлении проходит по пастбищу до стыка канализированной реки Чечера, затем по каналу в восточно-западном направлении по сенокосу на протяжении 2341 м, далее поворачивает в южном направлении под углом 90 градусов до земель Севского лесхоза Первомайского лесничества и проходит далее по границе лесничества квартал 28, далее поворачивает на 30 градусов в юго-западном направлении до земель СПК им. Ульянова, далее поворачивает в юго-восточном направлении под углом 45 градусов по границе земель СПК им. Ульянова и Курской области на протяжении 2118 м, затем под углом 90 градусов проходит по границе земель СПК им. Ульянова на протяжении 2217 м по пахотным угодьям в южном направлении до полевой дороги Севск - Доброводье - Хомутовка, далее поворачивает по сенокосным угодьям СПК им. Ульянова в юго-западном направлении на расстоянии 4222 м по пахотным угодьям, далее поворачивает под углом 30 градусов в северо-западном направлении на протяжении 1317 м по сенокосным угодьям до пахотных земель, далее по пахотным угодьям следует до ручья Немеда на расстоянии 1617 м, далее по извилистой р. Немеда следует до полезащитной полосы землепользования СПК им. Ульянова на стыке границы СПК "Юрасовский" в юго-западном направлении на протяжении 3470 м, затем по границе земель (по середине р. Немеда) граница проходит по землям СПК "Юрасовский" в западном направлении на протяжении 1748 м под углом 90 градусов до впадения ручья в реку Сев, далее по середине р. Сев граница проходит до стыка земель СПК "Липницкое" с южной стороны. Далее граница следует по реке Сев в северном направлении по границе запальных участков им. Ульянова и СПК "Севское" до впадения р. Лесовая Липница в р. Сев, далее под углом 90 градусов на север проходит до границы вновь описанной границы Севского городского поселения. Далее граница проходит между городским поселением на северо-запад до места через р. Сев (Юрасовский мост). Далее по р. Сев на север проходит до западного участка СПК "Новоямский", далее в северо-северо-восточном направлении проходит по границе западного участка до стыка границы СПК "Восход". Далее в северо-восточном направлении следует до притока р. Стенега на расстоянии 311 м, далее поворачивает в северо-восточном направлении по сенокосным угодьям до поворота грунтовой дороги на н.п. Надежда, далее поворачивает в юго-восточном направлении на расстоянии 689 м до поворотной точки на юг по землям СПК "Юрасовский", пашня, далее в направлении на расстоянии 1028 м поворачивает под углом 90 градусов на юг до полезащитной полосы, далее под углом 75 градусов поворачивает на северо-северо-восток вдоль полезащитной полосы на расстоянии 1201 м до балки Жури, далее поворачивает на север под углом 90 градусов по балке Жури до стыковки р. Стенега, далее по реке Стенега поворачивает на северо-запад до старицы р. Стенега, затем поворачивает на северо-восток и проходит по полевой дороге вдоль приусадебных земель граждан с. Юшино, далее следует под углом 45 градусов на северо-запад до ручья б/н до поворота на северо-запад, затем в северо-западном до границы землепользования СПК "Восход", от границы СПК "Восход" поворачивает на северо-восток под углом 45 градусов до стыка границ СПК "Гапоново", СПК "Шведчиковское".

В границах сельского поселения расположено 9 населенных пунктов: с. Доброводье (административный центр Доброводского сельского поселения), с. Сенное, с. Юрасов Хутор, с. Гапонова, п. Березовский, п. Зайцевский, п. Михайловский, п. Трояновский, п. Узлич., не являющихся муниципальными образованиями.

# 2.9.3. Земельный баланс

Площадь земель сельского поселения составляет 179,5 км2. В территорию сельского поселения входят исторически сложившиеся земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения, земли водного фонда, земли лесного фонда, земли запаса, а также земли особо охраняемых территорий, земли промышленности и иного специального назначения.

# 2.9.4. Организация зеленых насаждений

Важную роль в планировочной структуре сельского поселения играют озелененные территории. Зеленые насаждения улиц, площадей, жилых кварталов создают комфортные и благоприятные условия для жителей, очищают атмосферу от вредных веществ и формируют ландшафтное оформление среды.

Зеленые насаждения являются важным элементом декоративного оформления, а специально созданные цветники, зеленые скульптуры, клумбы – один из основных элементов праздничного оформления населенных пунктов летом.

Проектом предусматривается организация системы зеленых насаждений в центральной части села, а также дополнительное озеленение жилых кварталов.

Ландшафтное оформление должно быть разработано на основе выявления и композиционного развития территорий. Ландшафтный дизайн должен исходить из существующего видового состава деревьев.

Главными планировочными осями системы озелененных территорий с. Доброводье, связывающими существующие скверы с рекреационными территориями должна стать ул. Молодежная, а также ул. Ульянова в западной части населенного пункта. Для этих целей предлагается благоустройство указанных улиц по части создания или реконструкции существующих тротуаров и дополнительного озеленения вдоль тротуаров деревьями местного видового состава и цветочными клумбами.

# 2.9.5. Система градостроительных ограничений

Территориальное развитие селитебных территорий сельского поселения в существующей границе сдержано рядом природных и техногенных факторов. Такими сдерживающими факторами являются геологические процессы – речная эрозия, эрозионные процессы.

На ограничение градостроительной деятельности оказывает влияние зоны с особыми условиями использования территории. В них включены: водоохранная зона; санитарно-защитная зона от коммунально-складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, зон специального назначения; зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" и Водному кодексу РФ. Во избежание риска распространения пожаров соблюдаются противопожарные разрывы от потенциальных пожароопасных источников

Населенных пунктов и объектов экономики, скотомогильников, попадающих в зону подтопления рек на территории сельского поселения нет.

К территориям ограниченной градостроительной деятельности отнесены также территории кладбищ и санитарно-охранные зоны указанных территорий.

# 2.10. Планировочная концепция. Развитие планировочной структуры

Концепция планировочной организации территории основана на стратегической цели развития сельского поселения – улучшение качества жизни путем создания благоприятной среды для проживания, оптимизации градостроительной организации всех функций.

Проектная архитектурно-планировочная структура сформирована на основе, построенной в рамках генерального плана, территориально-пространственной модели Доброводского сельского поселения.

Предлагаемая настоящим проектом архитектурно-планировочная структура максимально приближена к существующим природным и градостроительным условиям территории, направлениям основных функциональных связей, особенностям взаиморазмещения функциональных зон и масштабу поселения.

# 2.10.1. Функциональное зонирование территории

В качестве развития планировочной и архитектурно-пространственной структуры, учитывая результаты комплексного анализа территории, следует предусмотреть улучшение среды за счет освоенных ранее земель.

Зонирование территории сельского поселения является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности, ставя рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности в части функциональной принадлежности, плотности и характеру застройки, ландшафтной организации территории.

Разработанное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и градостроительную специфику сельского поселения, сложившиеся особенности использования земель, характеристику объектов культурного наследия, данные земельного кадастра. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного, Земельного и Водного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности. В состав зон ограничений на использование территории входят: санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных объектов; зоны санитарной охраны; водоохранные и береговые полосы озер, прудов и ручьев.

Проектное функциональное зонирование территории сельского поселения выполнено с учетом существующего использования территории и направления территориального развития, определенных настоящим проектом.

На территории сельского поселения формируются следующие функциональные зоны:

- Жилой застройки, включающей зоны многоквартирной (малоэтажной) и индивидуальной застройки.

- Общественно-деловой застройки.

- Производственной застройки.

- Объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.

- Рекреационного назначения.

- Сельскохозяйственного назначения.

- Специального назначения.

1. Зоны жилой застройки формируются из зон:

Зоны малоэтажной застройки.

Зоны малоэтажной индивидуальной застройки с приусадебными участками.

2. Зоны общественно-деловой застройки формируются как линейно-дисперсная система. Линейная составляющая размещается по основным магистральным улицам и пешеходным направлениям, на их пересечении создаются узлы общественно-деловой (социальной) активности.

Административно-управленческий центр сохраняется на ул. Молодежная.

3. Зоны производственной застройки: на территории поселения сохраняются основные производственные зоны (территории коммунально-складских объектов и территории сельскохозяйственных ферм) и формируются новые коммерческо-производственные зоны (малого предпринимательства).

4. Зоны объектов транспортной инфраструктуры сформированы как система линейных (улицы, дороги) и площадных объектов, включающих территории объектов  автомобильного транспорта, территории объектов обслуживания, временного и длительного хранения транспортных средств, транспортно-логистические комплексы.

5. Зоны объектов инженерной инфраструктуры сформированы как система линейных (инженерные коммуникации в границах охранных зон) и площадных объектов инженерного обеспечения (ТЭЦ, ГРП, Водозаборы и т.д.).

6. Зоны рекреационного назначения включают в себя насаждения общего пользования и открытые озелененные пространства (лесопарки, леса). Новые рекреационные зоны создадут эффективный средозащитный и природоохранный каркас, органично связанный с окружающим природным ландшафтом.

7. Зона сельскохозяйственного использования включают в себя коллективные садоводства, огороды и пашни, а также территорий под развитие фермерских хозяйств.

8. Зоны специального назначения включают в себя кладбища, полигон твердых бытовых и промышленных отходов, места утилизации трупов животных и медицинских отходов.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов устанавливают специальный режим использования территории и осуществления хозяйственной деятельности, определяемый в соответствии с законодательством об охране окружающей среды, специальными нормативами и правилами.

Водоохранные зоны и прибрежные полосы устанавливаются в целях защиты водных объектов; хозяйственная деятельность проводится в соответствии с Водным кодексом РФ.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения устанавливаются в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Осуществление хозяйственной деятельности в пределах зоны осуществляется в соответствии со специальными нормативами и правилами.

Охранные коридоры магистральных транспортных и инженерных коммуникаций устанавливаются в целях обеспечения их нормального функционирования и обеспечения безопасности населения. Осуществление хозяйственной деятельности в пределах зоны осуществляется в соответствии со специальными нормативами и правилами.

2.11. Риск уязвимости территории от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций

На сегодняшний день на территории Доброводского сельского поселения имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий.

Планирование и реализация этих мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях. В целях дифференцированного подхода к планированию предупредительных мероприятий осуществляется зонирование территории по критериям природного и техногенного рисков.

Природные опасные процессы и явления

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-95 «Природные чрезвычайные ситуации» в качестве источника природной чрезвычайной ситуации выступает опасное природное явление или процесс – событие природного происхождения, которое по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности может вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Следует перечислить потенциально опасные процессы природного характера, которые могут временно привести к нарушению жизнеобеспечения населения в отдельных населенных пунктах района, авариям на коммунальных и энергетических сетях (обрыв линий связи и ЛЭП), а именно:

Гидрометеорологические процессы. Сильный (ураганный) ветер, сильные продолжительные дожди, сильные продолжительные снегопады. Сильный ветер, в сочетании с осадками и другими атмосферными явлениями (грозовые разряды, град, ледообразование). Эти процессы могут повлечь за собой падение деревьев, повреждения кровельного покрытия и окон зданий, подтопление подвальных помещений, временное затопление улиц, временное блокирование проезда по улицам, образование гололеда на автодорогах.

Геологические процессы. В основном это развитие эрозионных процессов, вследствие которых, например, при росте овражно-балочной сети, есть риск подмыва или размыва дорожного полотна, некоторых зданий, также выводятся из оборота сельскохозяйственные земли; карстово-суффозионные процессы.

Оползни, карстовые провалы на территории центром управления в кризисных ситуациях МЧС России по Брянской области не зарегистрировано

Риски возникновения землетрясения отсутствуют. Риски обрушения зданий и сооружений маловероятны.

Гидрогеологические процессы. Режим рек территории относится к восточноевропейскому типу, который характеризуется высоким весенним половодьем, низкой летней и зимней меженью и повышенным осенним стоком за счет дождей. Есть вероятность заболачивания территории, что приводит к выводу из использования сельскохозяйственных земель.

Относительно равнинный характер рельефа обуславливает спокойное протекание весенних половодий. По степени опасности, половодье относится к не опасному типу.

Вероятные зоны подтопления на территории сельского поселения отсутствуют. Объектов экономики и скотомогильников, попадающих в зону подтопления в период весеннего половодья, на территории поселения нет.

Природные пожары

Лесистость поселения составляет 15%. Средний класс пожарной опасности – III (верховые пожары могут развиваться в периоды длительных засух, низовые пожары могут возникать в течение пожароопасного сезона).

Количество очагов лесных пожаров и их площадь прогнозируется на уровне средних многолетних значений.

Продолжительность пожароопасного сезона обуславливается умеренно-континентальными природными условиями и составляет в среднем 160 дней (свыше 5 месяцев). Наибольшее количество пожаров прогнозируется в периоды:

- конец апреля, первая половина мая: связано с проведением неконтролируемых сельхозпалов;

- третья декада июня, первая декада июля: начало интенсивного посещения лесов населением в связи со сбором ягод;

- август-сентябрь: посещение лесов населением в связи с началом грибного сезона.

Населенных пунктов, важных объектов экономики, которые могут оказаться в зоне высокой пожарной опасности на территории поселения нет.

Техногенные источники опасности в промышленности, транспорте и объектах ЖКХ

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны следующие события.

Промышленные аварии и катастрофы

- Радиоактивно опасные объекты. На территории сельского поселения отсутствуют ядерно- и радиационно-опасные объекты, аварии на которых могут представлять угрозу возникновения ЧС.

- Химически опасные объекты экономики (ХОО). На территории Доброводского сельского поселения отсутствуют.

- Пожароопасные и взрывоопасные объекты экономики. По территории поселения проходят межпоселковые газопроводы.

Опасные происшествия на транспорте

Автомобильный транспорт

Источником опасности на транспорте являются дорожно-транспортные происшествия (ДТП).

Большая часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения. Тенденция увеличения количества ДТП и количества людей, погибших и пострадавших в ДТП, связана и с возросшим количеством автомобильного транспорта, принадлежащего физическим лицам и оборудованием автомобильных дорог. Причинами ДТП продолжают оставаться плохое состояние дорожного покрытия, отсутствие разметки на дорогах.

Воздушный и железнодорожный транспорт

Риски возникновения ЧС на воздушном и железнодорожном транспорте отсутствуют по причине отсутствия коридоров пролета воздушных судов, вертолетных площадок и железной дороги на территории района.

Речной транспорт

Риск возникновения ЧС на речном транспорте отсутствует по причине отсутствия судоходных рек и приписанных судов.

Трубопроводный транспорт

Основной причиной аварийных ситуаций на трубопроводном транспорте может быть подземная коррозия металла, брак при строительно-монтажных работах, внешнее механическое воздействие и коррозионное разрушение трубопроводов, нарушение мер безопасности при эксплуатации, выполнении ремонтных и строительных работ.

Риск возникновения аварии на магистральном газопроводе оценивается как маловероятный.

Населенных пунктов, попадающих в зону ЧС на территории поселения нет.

Возникновение аварий на системах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ)

В районе существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ. Анализ угроз, обусловленных техническим состоянием объектов жилищно-коммунального хозяйства, показал, что из-за значительного физического износа наибольшую опасность представляют следующие объекты:

- котельные;

- трансформаторные электрические подстанции;

- сети (тепловые, электрические и др.).

Возникновение аварий на электросетях

На территории района существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций на электросетях.

Пожарная безопасность

В соответствии со статьями 62 и 68 Федерального Закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», сводом правил «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (СП 8.13130.2009), а также Правилами пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03) на территориях поселений и городских округов необходимо предусматривать оборудование наружных водопроводных сетей с пожарными гидрантами. Расстановка пожарных гидрантов должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от 2-х гидрантов с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м.

Согласно регламенту (для поселений и городских округов с количеством жителей до 5000 чел.), допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные и искусственные водоемы.

В соответствии с требованиями статьи 76 Федерального Закона от 22.07.2008. г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов должна определяться исходя из условий, что время прибытия первого пожарного подразделения к месту вызова в городских подразделениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских – 20 минут.

На территории Доброводского сельского поселения пожарных частей нет. Ближайшие пожарные части располагаются в Пушкинском и Новоямском сельских поселениях.

Биолого-социальные опасности

Вероятность возникновения инфекционной заболеваемости людей чрезвычайного характера составляет менее 0,1. Зон неблагоприятных по СЭП нет.

На территории поселения расположено 9 кладбищ и три скотомогильника. Есть вероятность распространения возбудителей инфекционных болезней в случае их частичного или полного разрушения (подтопления).

2.12. Зоны с особыми условиями использования территории и градостроительные ограничения

Анализ территориальных ресурсов сельского поселения выполнен с учетом действующей системы планировочных ограничений. Система планировочных ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- санитарно-защитные зоны (СЗЗ) от производственно-коммунальных объектов;

- СЗЗ от санитарно-технических и инженерно-технических объектов;

- охранные коридоры транспортных и инженерных коммуникаций;

- водоохранные зоны;

- особо охраняемые природные территории.

СЗЗ от производственных и коммунальных объектов

По санитарно-технической классификации предприятия района делятся на предприятия:

- III класса СЗЗ – 300 м

- IV класса СЗЗ – 100 м

- V классу СЗЗ – 50 м

Нормативные СЗЗ предприятий и объектов установлены на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Основные требования по организации и режимы использования территорий СЗЗ определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Санитарно-защитные зоны является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах санитарно-защитных зон производится при наличии заключения территориальных органов Роспотребнадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

В целях упорядочения организации СЗЗ предприятий для предотвращения вредного воздействия, на здоровье проживающего в них населения и в целях внедрения СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» необходимо разработать законодательную базу по организации СЗЗ промышленных предприятий на местном уровне.

СЗЗ от санитарно-технических объектов

- санкционированные свалки СЗЗ-500 м;

- кладбища (площадью менее 10 га) - размер СЗЗ – 50 м;

- скотомогильник – 1000 м (устанавливается в соответствии с «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 16.08.2007 N 400).

Охранные зоны источников водоснабжения

Устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" с учетом факторов определяющих ЗСО.

Охранные коридоры транспортных и инженерных коммуникаций

- Охранные коридоры ЛЭП.

Ограничения установлены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Разрывы от магистральных газопроводов и газопроводов низкого давления.

Установлены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

- СЗЗ автомобильных дорог.

Ограничения установлены в соответствии с СНиП 2.07.01-89, пп. 6.9 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также «Правилами установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования» № 1420 от 01.12.1998 и в соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации» № 257-ФЗ от 8.11.2007.

Водоохранные зоны

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы рек и водоемов, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего определенным видам водопользования, имеют установленные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также режимы их использования устанавливаются ст. 65 Водного кодекса РФ.

- от рек протяженностью от 50 км – 200 м;

- от рек протяженностью 10-50 км – 100 м;

- от рек протяженностью менее 10 км – 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега и составляет 30-50 м.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Допустимые и запрещенные действия в пределах водоохранных зон и прибрежных зон приведены в Таблице.

Таблица 2.12.1 Регламенты использования территорий в пределах водоохранных зон

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| 1) Использование сточных вод для удобрения почв. 2) Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ. 3) Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений. 4) Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями в границах водоохранных зон запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. | Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |

Особо охраняемые природные территории

К землям особо охраняемых территорий (ООПТ) относятся земли, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение. В целях их сохранения они изымаются полностью или частично из хозяйственного использования и гражданского оборота постановлениями федеральных органов государственной власти, органов власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления.

На территориях ООПТ осуществление хозяйственной деятельности ведется в соответствии с установленным режимом особой охраны. Перечень запрещенных и допустимых видов хозяйственной деятельности на территориях ООПТ приводится в соответствующих отраслевых документах.

Территории ООПТ рассмотрены в разделе «Особо охраняемые природные территории».

# 3. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

# 3.1. Архитектурно-планировочная организация сельского поселения

Генеральным планом сельского поселения предлагается сохранение и развитие исторически сложившейся структуры, развитие компонентов планировочной структуры на основе урбанизированного и природного каркасов, ликвидация неперспективных населенных пунктов.

Проектные решения направлены преимущественно на оптимизацию использования территорий в части градостроительного зонирования, обеспечению комфортного проживания жителей населенных пунктов, созданию современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Проектом Генерального плана предусматривается незначительная модернизация планировочного каркаса сельского поселения, а также территориальное развитие за счет ранее освоенных земель.

В процессе работы были выявлены следующие недостатки планировочного каркаса сельского поселения:

- недостаточная обеспеченность объектами социальной инфраструктуры и культурно-бытового обслуживания населения;

- недостаточный уровень благоустройства сельского поселения;

- недостаточно сформированы коммунально-складские зоны поселения;

- отсутствие благоустроенной зоны общественного центра.

В проекте сохраняется сложившаяся планировочная структура старой части поселка и предлагается усиление отдельных направлений и обеспечение связей территорий нового жилищного строительства с местами приложения труда, рекреации и внешними направлениями.

Генеральным планом предусматривается:

- развитие общественного центра;

- формирование и развитие коммунально-складских зон;

- развитие рекреационных зон.

Общественный центр сельского поселения предлагается сохранить в с. Доброводье на ул. Молодежная.

Учитывая выше сказанное, проектом генерального плана рекомендуется провести благоустройство ул. Молодежная в части формирования выразительного образно-индивидуального архитектурного ансамбля торгово-пешеходной зоны вдоль улицы, а также создания на территории формируемой торгово-пешеходной зоны высокого эксклюзивного уровня благоустройства в части тротуарного покрытия, декоративного озеленения, рекламы и малых архитектурных форм.

Центральная часть отводится для перспективного развития зон жилых и общественных зданий малой этажности в целях формирования в контексте уже сложившейся планировочной структуры функционально выраженного центра сельского поселения.

Проектная архитектурно-планировочная структура функциональных и композиционных осей образует пространственный модуль территории (кварталы), соответствующие масштабу поселения.

Проектом предусматривается сохранение существующих коммунально-складских зон, расширением зон специального назначения.

# 3.2. Социально-экономическое развитие

# 3.2.1. Мероприятия по развитию экономики

В целях развития малого и среднего предпринимательства и обеспечения населения услугами бытового обслуживания необходимо провести мероприятия по содействию:

- созданию определенных условий для эффективного развития бытовой сферы поселения, что, в конечном счете, будет способствовать созданию устойчивого экономического положения и увеличению занятости населения поселения;

- выбору и предоставлению в порядке, предусмотренном земельным законодательствам, земельных участков, необходимых для строительства различных объектов бытового обслуживания в случае возникновения необходимости.

    - Жилищное строительство

Основные цели решения жилищной проблемы – улучшение качества жизни населения, а именно жилищных условий, что в свою очередь повышает инвестиционную привлекательность поселения.

Основными задачами в сфере жилищного строительства на среднесрочную перспективу являются:

- строительство социального жилья для ускорения обеспечения потребности социально незащищенных слоев населения;

- создание благоприятной жилой среды высокого качества;

- ускорение темпов реконструкции ветхого и ликвидации аварийного жилищного фонда;

- увеличение объёмов малоэтажного и индивидуального строительства;

- вовлечение частных инвестиций, а так же развитие ипотечного кредитования на территории поселения;

- повышение качества возводимого жилья;

- создание базы данных по аварийному и ветхому жилью в поселении с целью участия в федеральных и региональных программах по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья и обеспечению молодых семей жильём: «Достойное жильё», «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» на период до 2030 г.

- рассмотрение перспективы подачи заявки на участие в программах Фонда содействию жилищному строительству.

- вовлечение в процесс градостроительного развития неэффективно используемых территорий;

На перспективу планируется сохранение доминирующей роли частного жилого фонда в общем объеме строительства нового жилья. Среднегодовые объемы нового строительства в поселении возрастут незначительно.

# 3.2.3. Развитие объектов социальной инфраструктуры

# 3.2.3.1. Образование

Уровень организации образовательного процесса сильно влияет на качество образования. Износ материального оборудования при современных тенденциях не позволит образованию выйти на качественно новый уровень, требуемый современным экономическим и производственным ростом. В конечном итоге это существенно может сказаться на перераспределении населения по территории поселения и исчезновении ряда населенных пунктов. В этой связи стратегическими задачами развития отрасли образования остаются:

- оптимизация и рационализация сети образовательных учреждений;

- совершенствование содержания, технологии обучения и воспитания;

- развитие системы обеспечения качества образования;

- повышение эффективности управления в отрасли;

- приведение системы профессионального образования  в соответствие с потребностями рынка труда.

В течение всего срока действия настоящего генерального плана во всех объектах общеобразовательного комплекса поселения необходимо провести мероприятия, направленные на обновление основных фондов, провести технический осмотр зданий и сооружений на предмет целесообразности проведения капитального ремонта и по результатам обследования принять решение о проведении капитального ремонта зданий, где это возможно, вывода тех объектов из эксплуатации, в которых капитальный ремонт проводить нецелесообразно, а также строительство новых объектов общеобразовательного комплекса.

Первоочередной мерой по оптимизации системы образования должно стать сохранение системы существующих в настоящее время общеобразовательных учреждений области, частичное использование освобождающихся зданий и помещений для нужд дошкольного образования. Для этого необходимы:

- капитальный ремонт или строительство новых зданий образовательных учреждений, находящихся в плохом техническом состоянии, их техническое переоснащение;

- организация доставки школьников из периферийных сел и деревень в школы и обратно.

В перспективе планируется постепенное прекращение снижения наполняемости школ, что объясняется прогнозируемым улучшением общей демографической ситуации в поселении и, соответственно, повышением процента детей в возрастной структуре поселения.

# 3.2.3.2. Здравоохранение

Исходя из анализа доступности учреждений здравоохранения, существующая сеть учреждений ФАП в Доброводском сельском поселении не требует оптимизации.

С целью обеспечения населения Доброводского сельского поселения качественной и доступной медицинской помощью, а также достижения эффективной деятельности всех структур здравоохранения необходимо осуществить мероприятия, направленные на:

- развитие и укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений и лечебно-диагностической базы учреждений здравоохранения;

- решение кадровых вопросов, привлечение специалистов с высшим образованием;

- снижение неонатальной смертности, охрана репродуктивного здоровья, формирование у населения потребности в здоровом образе жизни;

- обеспечение доступности медицинской и лекарственной помощи;

- оптимизацию существующей сети аптечных пунктов путем размещения аптечных пунктов, в том числе обеспечивающих отдельных категорий граждан льготными лекарствами, во всех учреждениях здравоохранения поселения;

- обеспечение устойчивого санитарно-эпидемиологического благополучия в поселении;

- развития правовой базы в области здравоохранения, в том числе в сфере оказания платных медицинских услуг.

# 3.2.3.3. Культура

Основными задачами дальнейшего развития в области культуры являются:

- сохранение культурного потенциала и культурного наследия, сети учреждений культуры и искусства, обеспечение преемственности развития культуры, поддержка культурных инноваций;

- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства, развитие инфраструктуры отрасли, обеспечивающей единство культурного пространства, укрепление базовых условий для доступа граждан к культурным благам и информационным ресурсам библиотечных фондов;

- развитие самодеятельного творчества населения Доброводского сельского поселения, расширение сети клубов по интересам и  любительских объединений;

- создание условий для привлечения в сферу культуры и искусства дополнительных финансовых ресурсов из негосударственного сектора, развития меценатства и спонсорства;

- продолжение работы по совершенствованию системы мониторинга состояния и использования памятников истории и культуры, сохранности предметов библиотечных  фондов;

- создание более благоприятных экономических и правовых условий для развития в сфере культуры и искусства частных и некоммерческих организаций;

- осуществление поэтапного перехода на контрактную систему найма творческих работников учреждений культуры и искусства.

- достижение соответствия сети учреждений и объемов оказываемых услуг запросам населения;

- оснащение спортивных залов и площадок (в том числе школьных) современным спортивным  оборудованием и инвентарем;

В целом в рамках осуществления мероприятий по развитию культуры и спорта  особое внимание должно уделяется более быстрому росту бытового обслуживания населения. Реализация данных мероприятий улучшит условия проживания населения, снизит его излишнюю миграцию за пределы поселения, позволит остановить отток молодежи.

# 3.2.3.4. Физическая культура и спорт

В территориальном аспекте Доброводское сельское поселение имеет низкий уровень развития спортивной инфраструктуры. Часть объектов находится в неудовлетворительном техническом состоянии и нуждается в капитальном ремонте.

Проектные предложения

- обновление материально-технической базы спортивных сооружений;

- замена устаревшего оборудования.

# 3.2.3.5. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

В целях развития малого и среднего предпринимательства и обеспечения населения услугами бытового обслуживания необходимо провести мероприятия по содействию:

- достижение нормативов обеспеченности объектами розничной торговли и общественного питания сельского поселения;

- развитие магазинов розничной торговли с широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров, предприятий общественного питания и бытового обслуживания;

- расширение и внедрение форм обслуживания, пользующихся популярностью у населения;

- выбор и предоставление в порядке, предусмотренном земельным законодательствам, земельных участков, необходимых для строительства различных объектов бытового обслуживания в случае возникновения необходимости.

# 3.3. Охрана объектов историко-культурного наследия

В соответствии с федеральным законодательством в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия к полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов в данной области относятся:

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений или городских округов;

- государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;

- определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения.

С целью охраны и сохранения историко-культурного наследия Доброводского сельского поселения Генеральным планом до конца расчетного срока предусматривается проведение следующих мероприятий:

- проведение мониторинга состояния и использования объектов историко-культурного наследия;

- проведение мероприятий по выявлению, учету и изучению объектов культурного наследия, с целью включения в единый государственный реестр, и, в дальнейшем распространение на их территорию режима использования земель историко-культурного назначения;

- установление специальных режимов реконструкции в зонах, примыкающих к памятникам истории и культуры;

- консервация всех культурно-исторических памятников, находящихся в аварийном состоянии и благоустройство прилегающей территории;

- проведение первоочередных противоаварийных и реставрационных работ

- разработка комплексной программы по сохранению историко-культурного наследия, охране природы и развитию рекреационного потенциала района, в совокупности с программой социально-экономического развития района;

- определение категории государственной охраны для всех памятников истории и культуры, расположенных на территории сельского поселения. Исключение может быть сделано для некоторой части вновь выявленных памятников, находящихся в стадии изучения и определения их исторической ценности.

# 3.4. Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

Сложившаяся транспортная структура на территории Доброводского сельского поселения отвечает потребностям населения. Относительно небольшие размеры поселенияне требуют создания сложной сети общественного транспорта.

Проектом предлагается сохранить существующую транспортную систему и обеспечить ее развитие в соответствии с имеющимися федеральными и областными программами.

Сеть автомобильных дорог сельского поселения по своей конфигурации и техническому состоянию должна обеспечивать высокую рентабельность, надежность, удобство и безопасность работы автомобильного транспорта, что предусматривает решение следующих задач:

- Сохранение существующей сети автомобильных дорог.

- Увеличение финансового обеспечения на содержание автомобильных дорог общего пользования.

- Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог, в первую очередь повышение качества дорожного полотна.

- Развитие инфраструктуры сервисного обслуживания.

- Создание сети автомобильных дорог с твердым покрытием в сельской местности, обеспечивающей связи населенных пунктов с центром сельскогопоселения.

- Обеспечение устойчивого и безопасного функционирования транспорта.

Для решения проблем муниципальных, ведомственных и бесхозных дорог необходимо провести их инвентаризацию, на основе  результатов которой появится возможность разработать план поэтапного перевода дорог, обеспечивающих транспортные связи между населенными пунктами, в сеть дорог общего пользования.

Ширина полосы движения в сельских населенных пунктах Доброводского сельского поселения для категории сельских улиц и дорог, согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» принимается:

- Поселковые дороги – 3,5 м, с количеством полос – 2.

- Главные улицы – 3,5 м, с количеством полос  2 – 3. Ширина тротуара 1,5 – 2,25 м.

- Основные улицы – 3,0 м, с количеством полос  2. Ширина тротуара 1,0 – 1,5  м.

- Второстепенные улицы – 2,75 м, с количеством полос  2. Ширина тротуара 1,0 м.

- Проезды – 2,75 – 3,0 м, с количеством полос  1. Ширина тротуара 0,0 – 1,0 м.

На Iочередь и на расчетный срок, проектом генерального планапредлагается реализация следующих мероприятий:

Автомобильные дороги

- Реконструкция автомобильных дорог общего пользования, с доведением технических параметров до нормативных.Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорожного полотна

- Расширение уличной дорожной сети с твердым покрытием в с. Доброводье, с. Сенное, с. Юрасов Хутор, с. Гапонова.

- Реконструкция 24,06 км автомобильных дорог на территории Доброводского сельского поселения, в том числе:

  - Реконструкция 10,30 км автодороги Севск–Доброводье.

  - Реконструкция 4,46 км автодороги «Севск–Доброводье» –Сенное.

  - Реконструкция 4,80 км автодороги «Севск–Доброводье» –Гапонова.

  - Реконструкция 4,50 км участка автомобильной дороги Доброводье – Дворики (Курская область).

- Строительство автомобильной дороги Гапонова – Кривцова (Новоямское сельское поселение).

- Своевременный ремонт дорожного полотна с применением современных материалов и технологий на автомобильных дорогах общего пользования, а также улично-дорожной сети во всех населенных пунктах сельского поселения.

Пассажирский транспорт

- Обновление парка автобусов.

- Развитие сети автобусных маршрутов сельского поселения.

Сервисное обслуживание и благоустройство автодорог

- Повышение уровня благоустроенности автомобильных дорог сельского поселения, установка сигнальных столбиков, оборудование съездов с твердым покрытием.

- Устройство тротуаров с покрытием из бетонных плит или брусчатки вдоль основных улиц в населенных пунктах сельского поселения.

- Развитие улично-дорожной сети в населенных пунктах Доброводского сельского поселения.

- Развитие инфраструктуры сервисного обслуживания.

Безопасность на дорогах

- Обеспечение устойчивого и безопасного функционирования транспорта. Установка предупреждающих знаков и систем видеонаблюдения на аварийно-опасных участках дорог, оборудование безопасных пешеходных переходов, в том числе с применением искусственных неровностей.

# 3.5. Инженерное оборудование территории

# 3.5.1. Водоснабжение

Проектом предусматривается дальнейшее развитие систем водоснабжения сельского поселения в соответствии с имеющимися федеральными и областными программами, в том числе строительство и реконструкция скважин, водонапорных башен, уличных водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений, освоение разведанных месторождений подземных вод. Забор воды планируется осуществлять из наиболее защищенных от загрязнения водоносных горизонтов. В целом сохраняется существующая схема водоснабжения населенных пунктов сельского поселения.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений должны соответствовать нормам СанПиН 2.1.4.1110-02 «2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, зоны санитарной охраны подземного источника устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

В целом по сельскому поселению отмечается низкая оснащенность систем водоснабжения приборами учета. В перспективе возможно снижение удельного водопотребления потребителей (около 30%) за счет установки счетчиков воды, оплаты по фактическому потреблению воды.

На I очередь предлагается реализация следующих мероприятий:

- Разработка технико-экономического обоснования по расширению сетей водоснабжения в населенных пунктах.

- Выявление и оценка новых месторождений подземных вод.

- Реализация мероприятий по общему улучшению качества воды. Обеспечение полного обеззараживания воды (целесообразно использование установок, работающих на ультрафиолетовых лучах) и очистки воды, внедрение современных технологий очистки. Установка станций обезжелезивания, в связи с повышенным содержанием железа в подземных водах. Оснащение всех водозаборов устройствами водоподготовки для соответствия воды стандартам качества в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству питьевой воды СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- Применение в строительстве сетей современных технологий и материалов, в том числе труб из полимерных материалов, что приведет к  увеличению нормативного срока службы сетей и улучшению качества подаваемой к потребителям воды.

- Установка счетчиков потребления воды в подключаемых к водопроводной сети домовладениях, а также плановая их установка в уже подключенных к сети домовладениях, что позволит сократить нагрузку на водопроводную систему, а также в целом приведет к экономии воды и электроэнергии. Внедрение передовых технологий по рациональному использованию и экономии воды.

- Промывка и дезинфекция водопроводных сетей, водозаборных сооружений, водонапорных башен.

- Замена 18,4 км водопроводной сети в населенных пунктах сельского поселения.

- Замена водонапорной башни в с. Гапонова.

- Тампонаж неиспользуемых водозаборных скважин, с целью исключить загрязнение подземных вод.

- Замена шахтных колодцев на  мелкотрубчатые колодцы.

- Переход от водоснабжения населения из шахтных колодцев на централизованное водоснабжение из скважин или децентрализованное из трубчатых колодцев с водозабором из наиболее защищенных от загрязнения водоносных горизонтов.

- Обустройство новых и приведение в соответствие существующих зон санитарной охраны водозаборов и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

- Установка локальных фильтров доочистки воды в детских, школьных и учреждениях здравоохранения.

- Мероприятия по защите сетей от коррозии, с применением современных методов и технологий.

На расчетный срок предусматривается реализация следующих мероприятий:

- Строительство новых и реконструкция существующих водозаборов, водонапорных башен, уличных водопроводных сетей с использованием современных материалов и технологий. Освоение разведанных источников воды.

- Полная замена ветхих участков водопровода.

- Внедрение на производственных предприятиях систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды.

- Расширение существующей водопроводной сети в населенных пунктах сельского поселения.

- Реконструкция сетей водопровода с целью увеличения пропускной способности и снижения потерь воды.

# 3.5.2. Водоотведение

Проектом предусматривается развитие систем централизованной канализации в населенных пунктах Доброводского сельского поселения с численностью жителей более 200 человек. Для глубокой очистки сточных вод населенных пунктов сельского поселения целесообразно применение компактных установок для очистки бытовых сточных вод заводского изготовления по ГОСТ 25298-82.Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за высокой стоимости очистки 1 м3 стока.В населенных пунктах поселения с численностью населения менее 200 человек проектом предусматривается организация накопителей сточных води автономных систем (септиков).

На Iочередь проектом предусматривается реализация мероприятий:

- Разработка технико-экономического обоснования и проектных решений системы водоотведения и компактных установок для очистки бытовых сточных вод.

- Для сельскохозяйственных комплексов предусматривается строительство специальных очистных сооружений канализации животноводческих ферм. Навозная жижа должна храниться в бетонных сборниках, чтобы исключить попадания в подземные и поверхностные воды. Далее жижа компостируется и используется в качестве удобрения.

- Организация вывоза стоков из населенных пунктов, в которых отсутствуют сети канализации.

На расчетный срок предусматривается реализация мероприятий:

- Расширение канализационной сети и применение компактных установок для глубокой очистки бытовых сточных вод заводского изготовления в населенных пунктах сельского поселения с численностью жителей более 200 человек.

- Отказ от сброса неочищенных стоков.

# 3.5.3. Электроснабжение

Проектом предусматривается дальнейшее развитие энергосистемы сельского поселения в соответствии с имеющимися федеральными и областными программами. Ключевыми направлениями развития энергосистемы Доброводского сельского поселения на Iочередь и на расчетный срок являются:

- Снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении.

- Модернизация существующих подстанций.

- Внедрение энергосберегающих технологий, в части использования более экономичного и энергоэффективного оборудования. На объектах наружного освещения реализация мероприятий по замене светильников уличного освещения на энергоэффективные, установка светодиодных ламп.

- Замещение используемой энергии на альтернативные источники.

Схемой территориального планирования на I очередь предлагается реализация следующих мероприятий:

- Замена изношенных электрических сетей сельского поселения.

- Внедрение энергосберегающих технологий для коммунально-бытовых потребителей, в том числе энергосберегающего освещения.

- Реализация мероприятий по снижение уровня потерь в электрических сетях при передаче, трансформировании и потреблении.

На расчетный срок предусматривается реализация следующих мероприятий:

- Сокращение потребления электроэнергии промышленными потребителями за счет перехода на более экономичное и энергоэффективное оборудование.

# 3.5.4. Газоснабжение

В соответствии со схемой развития газификации населенных пунктов Брянской области, а так же с подпрограммами «Газификация Брянской области» (2009 – 2015 годы), «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской области на природный газ» (2009 – 2015 годы), проектом предусматривается дальнейшее развитие схемы межпоселковых и распределительных сетей, строительство новых и реконструкция существующих сетей газопровода, перевод потребителей сжиженного газа на природный, дальнейшее развитие газификации сельского поселения, в соответствии с имеющимися федеральными и областными программами. Основными направлениями развития газоснабжения на Iочередь и на расчетный срок являются:

- Повышение уровня газификации населенных пунктов.

- Создание надежной системы газоснабжения и обеспечение устойчивого ее функционирования.

- Строительство распределительных газовых сетей с подключением к жилищному фонду.

- Перевод общественных учреждений на газовое отопление, в первую очередь учреждения социально-культурной сферы.

- Реконструкция котельных с заменой устаревших котлов на более экономичные (с КПД более 92%).

На I очередь предлагается реализация следующих мероприятий:

- В соответствии с подпрограммой «Газификация Брянской области» (2009 – 2015 годы), дальнейшее повышение уровня газификации населенных пунктов Доброводского сельского поселения, строительство распределительных сетей, создание благоприятных условий для подключения новых домовладений.

- Внедрение ресурсосберегающих технологий.

- Установка в домовладениях приборов учета расхода газа.

- Газификация домовладений по ул. Северная в с. Гапонова.

- Газификация библиотеки в с. Доброводье.

- Реконструкция существующей системы газоснабжения в части расширения зон защиты газопроводов от электрохимической коррозии (дополнительная установка СКЗ, установка изолирующих фланцевых соединений, муфт, замена отключающих устройств на газопроводах).

# 3.5.5. Теплоснабжение

Теплоснабжение в населенных пунктах Доброводского сельского поселения предусматривается для новой проектируемой одноэтажной застройки и для застройки 2-3 этажа – от индивидуальных котлов на газовом топливе, для школ, детских садов, домов культуры, библиотек и социально-значимых объектов– от индивидуальных котельных. На I очередь предлагается реализация мероприятий:

- Переход потребителей на автономное газовое отопление.

- Дальнейшая газификация населенных пунктов, способствующая увеличению домовладений с автономным отоплением.

- Внедрение энергосберегающих технологий.

- Перевод теплоснабжения Доброводской центральной поселенческой библиотеки на газовое топливо.

Мероприятия на расчетный срок:

- Использование в строительстве современных теплоизоляционных материалов, для эффективного утепления ограждающих конструкций, что в перспективе даст экономию  энергоносителя.

- Модернизация существующих котельных, с целью увеличения их КПД.

- Обеспечение надежного снабжения тепловой энергией потребителей, в первую очередь социально-значимых объектов.

# 3.5.6. Связь

На I очередь предлагается реализация следующих мероприятий:

Телефонизация

- Замена морально устаревшего аналогового оборудования на существующих АТС, переход на цифровые АТС, что улучшит качество связи и упростит обслуживание.

- Наращивание номерной емкости ГТС и СТС для обеспечения 100% телефонизации населения.

- Развитие рынка услуг телефонной связи, расширение сети и подключение новых абонентов.

Интернет

- Развитие волоконно-оптических линий связи, для обеспечения доступа населения сельского поселения к сети «Интернет» на высокой скорости соединения, развитие технологии «IP телефония».

- Создание в сельском поселении на базе отделений связи пунктов коллективного доступа к сети «Интернет».

- Подключение социально значимых объектов сельского поселения к сети «Интернет».

- Развитие сетей, основанных на технологии беспроводного доступа в сеть Интернет.

Телевидение и радиофикация

- В населенных пунктах, следует развивать системы коллективного приема и кабельного телевидения, для предоставления населению большего пакета каналов с уверенным уровнем приема.

- Подготовка к переходу на цифровое вещание.

# 3.6. Мероприятия по охране окружающей среды

Планировочные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологически обоснованного функционального зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры, проведением мероприятий по инженерной подготовке, благоустройству поселений.

Мероприятия по рациональному природопользованию на расчетный срок

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

- организация зеленых полос вдоль автомобильных дорог и озеленение внутримикрорайонных пространств, в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- совершенствование технологического оборудования котельных, оснащение источников выбросов пылегазоочистными установками и благоустройство санитарно-защитных зон;

Мероприятия по рациональному использованию и охране водных объектов

- мониторинг качества питьевой воды и соответствия источников водоснабжения санитарно-техническим нормам во всех населенных пунктах;

- замена устаревшего и изношенного оборудования и водопроводов, а также восстановление должного санитарно-технического состояния источников децентрализованного водоснабжения (ремонт, чистка и дезинфекция общественных колодцев);

- Организация и благоустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения 1, 2 и 3 поясов (с учетом того, что подземные воды не защищены);

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных вод (рек, которые проходят вблизи, или по территории крупных населенных пунктов);

- ликвидация несанкционированных свалок в водоохранных зонах и прибрежной полосе;

- организация водонепроницаемых выгребов, отвечающих установленным требованиям, во всех населенных пунктах (для отвода бытовых стоков);

- организация сбора, отведения и очистки поверхностного стока с автомобильных дорог, сельскохозяйственных земель и сельских территорий. Строительство биопрудов, биоводохранилищ, инфильтрационных биоплато или биоканалов с применением высшей водной растительности для очистки поверхностного стока.

Мероприятия по охране почвенного покрова

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок и захламлённых участков с последующей рекультивацией территории;

- создание программы, обязывающей сельскохозяйственных производителей проводить мероприятия по очистке территории от радиоактивного загрязнения (рекультивация земель, проведение ряда агрохимических мероприятий для предотвращения попадания радионуклидов в сельскохозяйственную продукцию);

- озеленение оврагов в целях укрепление грунтов и предотвращения их дальнейшего развития.

Мероприятия по санитарной очистке территории

- обеспечение всех поселений мусоровозным транспортом, контейнерным оборудованием и контейнерными площадками;

- устройство контейнерных площадок для сбора мусора (или бункеров-накопителей) и организация своевременного вывоза бытового мусора;

- осуществление сбора опасных отходов от населения (в первую очередь ртутьсодержащих), а также организация их транспортировки и обезвреживания;

- выполнение мероприятий (совместно с сельскохозяйственными предприятиями) по приведению скотомогильников в соответствие ветеринарными правилами (оканавливание, огораживание, установка шлагбаумов).

- проведение мероприятий (согласно «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» от 16.08.2007 N 400), которые позволят принять решение о сокращении СЗЗ всех скотомогильников.

Мероприятия по охране населения от радиоактивного излучения

- Ежегодное проведение мониторинга радиационного фона.

# 3.7. Мероприятия по защите территории от опасных природных и техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций должны проводиться в соответствии с Федеральным законом №442-ФЗ (в ред. от 29.12.2010) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Комплекс инженерно-технических мероприятий по защите территорий от затоплений и подтоплений проводится в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» и может включать:

- интенсивные мероприятия:

- некоторые специальные приемы снижения опасности наводнений.

- экстенсивные мероприятия:

- изменение характера хозяйственной деятельности на затапливаемых территориях, контроль за хозяйственным использованием опасных зон;

- проведение защитных работ в период паводка;

- эвакуация населения и материальных ценностей из зон затопления;

- ликвидация последствий наводнения.

- предупредительные мероприятия:

- реконструкция существующих защитных сооружений.

- регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

- регулирование русел и стока рек;

- агролесомелиорацию.

Мероприятия по предотвращению лесных пожаров проводятся в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации:

- организуют ежегодно разработку и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов; обеспечивают готовность организаций, на которые возложены охрана и защита лесов, а также лесопользователей к пожароопасному сезону;

- утверждают ежегодно до начала пожароопасного сезона оперативные планы борьбы с лесными пожарами;

- устанавливают порядок привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечивают привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;

- создают резерв горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон.

Комплекс противопожарных мероприятий намечается с учетом степени пожарной опасности в лесах лесничества и с учетом действующих Правил пожарной безопасности в лесах (2007 г.), и Федерального закона №69 «О пожарной безопасности».

Мероприятия на первую очередь

- создание локальных систем оповещения социально значимых объектов;

- ремонт дорожного полотна;

- создание подразделений пожарной охраны.

Источник: ООО «Финансовый и организационный консалтинг» по данным «Климатического справочника СССР» и сайта www.bryansk-meteo.ru.

Источник: Брянскстат, Паспорт Доброводского сельского поселения Севского района Брянской области.

Источник: Паспорта поселений Севского муниципального района.

Источник: Паспорта поселений Севского муниципального района.

Источник: Паспорта поселений Севского муниципального района.

Источник: расчёт ООО «Финансовый и организационный консалтинг», 2011.

Источник: расчёт ООО «Финансовый и организационный консалтинг», 2011.

Источник: расчёт ООО «Финансовый и организационный консалтинг», 2011.

Источник: Брянскстат, 2011.

Источник: расчёт ООО «Финансовый и организационный консалтинг» на основе данных Брянскстата, 2011.

Учитывается все виды снабжения газом, в том числе сжиженным.

Источник: Росстат, Брянскстат (данные на конец 2010 г.), паспорт Доброводского сельского поселения.

Источник: Администрация Севского района.

Источник: Брянскстат.

Источник: Брянскстат.

Источник: Администрация Доброводского сельского поселения.

Источник: Администрация Доброводского сельского поселения.

4? По данным Комитета по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области.

Источник: Администрация Доброводского сельского поселения.

Источник: Администрация Севского муниципального района.

Источник: Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды Брянской области в 2009 году»